ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЗАПРУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЗАПРУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОРОНЕЖ 2010г.

ВВЕДЕНИЕ.	5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ	10

1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.	10

1.2. Историко-градостроительный анализ территории Запрудского сельского поселения.	12

1.3. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения.	13

1.4. Анализ реализации предшествующей градостроительной документации	16

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАПРУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.	17

2.1. Административно-территориальное устройство. Границы.	17

2.2. Население и демография	19

2.3. Экономическая база развития.	30

2.4. Земельный фонд и категории земель.	32

2.4.1. Земли населенного  пункта.	34

2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения.	34

2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, безопасности и земли иного специального назначения.	35

2.4.4. Земли особо охраняемых территорий.	37

2.4.5. Земли лесного фонда.	38

2.4.6. Кадастровая оценка земель.	38

2.5. Зонирование территории Запрудского сельского поселения.	42

2.5.1. Градостроительное зонирование территории сельского поселения.	42

2.5.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории.	45

2.5.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования	46

2.6. Объекты местного значения.	51

2.6.1.Объекты районного значения, расположенные на территории Запрудского сельского поселения.	51

2.6.2. Инженерная инфраструктура.	57

2.6.3. Транспортная инфраструктура.	59

2.6.4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.	60

2.6.5. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.	61

2.6.6. Организация библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.	63

2.6.7. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.	64

2.6.8. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.	64

2.6.9. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения.	65

2.6.10. Организация сбора и вывоза бытовых отходов.	66

2.6.11. Кладбища.	66

2.6.12. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного  пункта поселения.	67

2.7. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения.	67

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	69

3.1. Предложения по изменению границ населенного пункта входящего в состав Запрудского сельского поселения	71

3.2 Предложения по градостроительному зонированию территории Запрудского сельского поселения.	72

3.3. Предложения по размещению на территории Запрудского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения.	73

3.3.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.	73

3.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.	83

3.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной и жилой инфраструктуры	84

3.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта.	85

3.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства	86

3.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.	87

3.3.7. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами, объектами промышленного и сельскохозяйственного  производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.	89

3.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов	89

3.3.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.	89

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	91

4.1. Экологические проблемы и пути их решения. Природоохранные мероприятия.	91

5. ИЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ	102

5.1. Перечень основных факторов рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	102

5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	111

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1. | Том I | Положения о территориальном планировании Запрудского сельского поселения. |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Запрудского сельского поселения (пояснительная записка). |
| Графическая часть |  |  |
| 1. | 1(I) | Схема генерального плана Запрудского сельского поселения. |
| 2. | 1(II) | Схема современного состояния территории Запрудского сельского поселения с отображением границ земель различных категорий и распределения земель по формам собственности. |
|  | 2(II) | Схема современного состояния территории Запрудского сельского поселения. |
|  | 3(II) | Схема современного состояния территории Запрудского сельского поселения с отображением результатов анализа комплексного развития и зон с особыми условиями использования. |
|  | 4(II) | Схема развития инженерной инфраструктуры Запрудского сельского поселения. Система водоснабжения и водоотведения. |
|  | 5(II) | Схема развития инженерной инфраструктуры Запрудского сельского поселения. Система газоснабжения и теплоснабжения. |
|  | 6(II) | Схема развития инженерной инфраструктуры Запрудского сельского поселения. Система электроснабжения. |
|  | 7(II) | Схемы системы социального и культурно-бытового обслуживания Запрудского сельского поселения |
|  | 8(II) | Схема Запрудского сельского поселения с отображением границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. |

# ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план Запрудского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 23), на основании распоряжения администрации Запрудского сельского поселения «О разработке генерального плана Запрудского сельского поселения ».

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Запрудского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- архитектурно-планировочное решение территории населенного пункта села Запрудское и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план Запрудского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Запрудского сельского поселения в 2009-2010 гг.

При разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Паспорт Запрудского сельского поселения;

- Реестр (справочник)  «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Управление Архитектуры и Градостроительства Воронежской области, 2008г.

- Картографические материалы Запрудского сельского поселения,  М 1:10000

- Схематическая  карта  административного деления  Каширского муниципального района, М 1:50000;

- Описание границ Запрудского сельского поселения, картографический материал,  М 1:150000;

- Список объектов культурного наследия Каширского муниципального района Воронежской области, принятых на государственную охрану.

- Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области.

Материалы «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Воронежской области», ГУП ВО “Нормативно-проектный центр”

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Запрудского сельского поселения.

Нормативная база:

В результате анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» ( № 61-ОЗ от 07.07.2006).

Строительные нормы и правила:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработке и, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

и др.

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в томе 2 - ИТМ ГО ЧС.

Генеральный план разработан на следующие этапы реализации:

расчетный срок – 2030 год

первая очередь – 2020 год

исходный год –  2010 год

Настоящий проект разработан авторским коллективом ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

Директор______________________________________ В. А. Прилепин

Главный инженер проекта________________________ В. А. Прилепин

Начальник группы____________________________ _____ Е. В. Ткачев

Инженер_____________________________________Н.В.Поздоровкина

Инженерное оборудование территории

Электроснабжение

Инженер__________________________________________О.В. Киселев

Водоснабжение и коммуникации

Инженер_______________________________________ В. В. Помогаева

Теплоснабжение

Инженер______________________________________ Г. А. Вострикова

Газоснабжение

Инженер_______________________________________ Г. А. Вострикова

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Инженер_________________________________________ Е. М. Анохина

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

# 1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.

Запрудское сельское поселение расположено в западной части Каширского муниципального района Воронежской области. Запрудское сельское поселение граничит:

- на севере – с Краснологским сельским поселением;

- на востоке – с Бобровским  муниципальным районом;

- на юге – с Можайским сельским поселением;

- на западе – с Каширским сельским поселением;

- на северо – западе – с Кондрашкинским сельским поселением.

Согласно Закону Воронежской области «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ, НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ, ОПРЕДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГРИБАНОВСКОГО, КАШИРСКОГО, ОСТРОГОЖСКОГО, СЕМИЛУКСКОГО, ТАЛОВСКОГО, ХОХОЛЬСКОГО РАЙОНОВ И ГОРОДА НОВОВОРОНЕЖ» от 18.11.2004г. №88-ОЗ(в ред. законов Воронежской области от 28.12.2005 N 95-ОЗ, от 26.05.2009 N 58-ОЗ, от 06.07.2009 N 81-ОЗ, от 30.11.2009 N 146-ОЗ) в состав Запрудского сельского поселения Каширского муниципального района входят один населённый пункт: с. Запрудское. Общая численность населения в границах сельского поселения по данным на 01.01.2009г. составила 900 чел. Перечень населённых пунктов Запрудского сельского поселения, численность их населения и площадь согласно данным паспорта сельского поселения представлена в таблице № 1.

Таблица № 1.

Перечень населённых пунктов Запрудского сельского поселения

| №№ п/п | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Площади административно-территориальных единиц (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | с. Запрудское | 900 | 578 |

Природные условия и природные ресурсы, которыми обладает Запрудское сельское поселение, благоприятны для хозяйственного, градостроительного освоения.

Выводы

- в целом экономико-географическое положение Запрудского сельского поселения выгодное;

- поселение граничит с административным центром Каширского района с. Каширское.;

# 1.2. Историко-градостроительный анализ территории Запрудского сельского поселения.

Село Запрудское (вначале оно называлось Мещевским) начало заселяться в 1770 году на землях, отчужденных у Троицкого монастыря. Из села Запрудского Мещевского уезда Калужской губернии было переселено до 200 ревизских душ. Они были прикреплены к приходской церкви села Красный Лог. Через 12 лет в 1782 году в Запрудском был 81 двор, мужчин - 246, женщин - 157, всего 403 человека. В 1816 году139 дворов, мужчин - 582, женщин - 650, всего 1232 человека

Согласно справочника 1900 года село Запрудское Можайской волости Воронежской губернии расположено в 50 верстах от города Воронежа и 12 верстах от села Запрудское по левую сторону Новочеркасского тракта при реке Красный Лог. Село насчитывало 430 дворов, в которых проживало 2670 человек, население великороссы, надельной земли 4270 десятин. В селе имелось: церковь одна, общественное здание (сборная) одна, земская школа и школа грамоты, 8 маслобоен, 28 ветряных мельниц, 4 зернорушки, винная лавка, 2 чайные и 4 мелочные лавки. К 1910 году в селе было 795 дворов и проживало 3346 человек, имелось 27 промышленных заведений, в том числе 1 паровая мельница. В земской школе училось 65 мальчиков и 7 девочек, в школе грамоты 3 мальчика и 20 девочек

В селе Запрудское в 1917 году была установлена Советская власть. В революцию и гражданскую войну погибло 15 жителей села Запрудское. В 1929 году в селе Запрудском началась коллективизация и закончилась в 1930 году. В селе было образовано 5 колхозов: колхоз имени Ворошилова, имени Буденного, 13 лет Октября, "Доброволец", "РККА". Село Запрудское входило в Лево-Россошанский район. В 1937 году Лево-Россошанский район был разукрупнен, село Запрудское вошло в Каширский район.

В 1941 году село Запрудское проводило на фронт 245 своих жителей, из которых погибло 195 человек. Имена их увековечены на памятнике погибшим воинам. В 1952 году колхозы имени Буденного и имени Ворошилова были объединены в колхоз имени Ворошилова.

В 1957 году все колхозы, расположенные на территории села Запрудское были преобразованы в совхоз и присоединены к совхозу "Степной", являясь его третьим и четвертыми отделениями. В 1968 году совхоз «Степной» был разукреплен и в результате этого в селе Запрудском образовался совхоз "Запрудненский". В административном отношении он входил сначала в Новоусманский район, а затем в Каширский район.

В настоящее время в селе Запрудское 900 жителей

Количество национальностей, населяющих территорию муниципалитета - 2. Язык общения в быту - русский. Удельный вес русского населения - 99,9 %. Основные промыслы и ремесла, виды занятий населения - животноводство, сельское хозяйство.

Памятные даты - 19 июля - День села.

# 1.3. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения.

Климатический и агроклиматический потенциал

Климат на территории Запрудского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

По данным Воронежской гидрометеорологической станции среднемесячная и годовая температура воздуха следующая:

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -9,6 | -8,4 | -5,8 | 4,4 | 15,6 | 18,4 | 20,6 | 18,5 | 12,6 | 5,6 | -1,4 | -6,7 | +5,4 |

Среднегодовой максимум температур - +34...+36 градусов, минимум - -27-31 градусов. Даты перехода среднесуточной температуры через 0 град. весной - 23 марта на юге, 4 апреля на севере области, осенью - 16 ноября на юге, 7 ноября на севере области. Продолжительность безморозного периода составляет 220-227 дней на севере области и 233-237 дней на юге области. Это способствует выращиванию таких сельскохозяйственных культур, как пшеница, ячмень, овес, гречиха, картофель, горох, свекла, подсолнечник, огурцы.

Количество осадков в мм характеризуется следующими данными:

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки | 28,3 | 26,3 | 25,4 | 27,9 | 53,6 | 58,8 | 64,6 | 65 | 29,2 | 47 | 29,1 | 31,5 | 486,1 |

Среднегодовое количество осадков составляет 450-550 мм.

На территории поселения выявлен небольшой комплекс экзогенных геологических процессов, таких как эрозионные и просадочные.

Овражная эрозия развита в небольшой степени.

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков. Просадочные формы представлены степными блюдцами.

Планировочная оценка территории – территория ограниченно благоприятна для строительства, в связи с развитием экзогенных геологических процессов. Освоение ограниченно благоприятных площадок потребует проведения мероприятий инженерной подготовки (вертикальная планировка, понижение грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов. Строительство на закарстованных территориях и просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4.

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории поселения месторождение полезных ископаемых и месторождений подземных вод на территории не имеется.

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского и Московского гидрогеологических бассейнов.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения, является неоген-четвертичный водоносный комплекс.

Неоген-четвертичный водоносный комплекс, приурочен к пескам различного гранулированного состава верхнеплиоценового и четвертичного возраста. В кровле водоносного комплекса залегают пески или невыдержанные по площади суглинки, поэтому он подвергается поверхностному загрязнению. Воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевые.

Использование подземных вод

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных,  промышленных предприятий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. На территории сельского поселения расположены 3 башни Рожновского, отпуск воды за год всем потребителям составляет — 0,074 млн.куб.м., в том числе населению и на коммунально-бытовые нужды - 0,026 млн.куб.м., среднесуточный отпуск воды на 1 жителя — 73литров/сутки.

Поверхностные воды

Поверхностные воды поселения представлены рекой Красная, которая протекает через весь населенный пункт и прудами. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади.

Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы представлены типичными черноземами. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в днищах балок; прудов; разрушении дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

Распространение солонцеватых почв и солонцовых комплексов создают большие трудности в проведении полевых работ и снижают урожайность сельскохозяйственных культур.

Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.

Лесосырьевые ресурсы

Земель лесного фонда на территории нет. На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами, сформированных для защиты посевов сельскохозяйственных культур от засух, суховеев и пыльных бурь.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория Запрудского сельского поселения расположена на Окско-Донской низменности. Рельеф поверхности территории относительно спокойный, слабоволнистый, местами осложненный ложбинами и неглубокими оврагами. Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. Естественная травяная растительность представлена степями, лугами. В населенных пунктах и садоводческих товариществах поселения распространена приусадебная растительность.

При перспективном планировании развития рекреации должны учитываться природные особенности территории, благоприятные климатические условия и относительно спокойный рельеф.

# 1.4. Анализ реализации предшествующей градостроительной документации

Последней градостроительной документацией является Топографо-геодезические изыскания для разработке проекта водоснабжения с. Запрудское, очистных сооружений, клуба на 300 мест, школы на 192 учащихся, общежития на 100 мест и котельной на центральной усадьбе совхоза «Запрудский» Каширского района Воронежской области, выполненные в соответствии с техническими заданиями проектного института «ЦЧО Гипросельхозстрой».

В результате анализа, проведенного в пунктах 1.1.-1.4., выявлено:

- поселение не обладает «историческими» градостроительными корнями;

- природно-сырьевые ресурсы на территории поселения отсутствуют;

- отсутствие градостроительной документации с. Запрудское.

# 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗАПРУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

# 2.1. Административно-территориальное устройство. Границы.

Границы и статус Запрудского сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года.

Запрудское сельское поселение расположено в западной части Каширского муниципального района Воронежской области. Сельское поселение характеризуется выгодным географическим положением. Согласно Закону Воронежской области «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» от 21.10.2006г. №87-ОЗ в состав Запрудского сельского поселения Каширского муниципального района входят два населённых пункта: с. Запрудское.

ОПИСАНИЕ

ГРАНИЦ ЗАПРУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ (рисунок 1).

I. Линия прохождения границы Запрудского сельского поселения по смежеству с Краснологским сельским поселением

От точки стыка 13239923 границ Кондрашкинского, Краснологского и Запрудского сельских поселений линия границы идет в восточном направлении по ломаной линии по тальвегу лога Кондрашкин, вдоль юго-восточной стороны полезащитной лесной полосы, пересекает автомобильную дорогу, по пашне, по границе села Запрудское.

Далее линия границы поворачивает на восток и идет по пастбищу, пересекает реку Красная, вновь идет по пастбищу, вдоль южной стороны полезащитной лесной полосы, по пастбищу, по пашне до точки стыка 13240711 границ Краснологского, Запрудского сельских поселений и Бобровского муниципального района.

Протяженность границы - 12513 м.

II. Линия прохождения границы Запрудского сельского поселения по смежеству с Бобровским муниципальным районом.

От точки стыка 13240711 линия границы идет в южном направлении по середине реки Смычек до точки 47278007.

От точки 47278007 линия границы поворачивает на северо-запад и идет по пашне до точки стыка 47270 границ Запрудского, Запрудского сельских поселений и Бобровского муниципального района.

Протяженность границы - 5836 м.

III. Линия прохождения границы Запрудского сельского поселения по смежеству с Можайским сельским поселением

От точки стыка 47270 линия границы идет по ломаной линии в общем западном направлении вдоль южной стороны полезащитной лесной полосы, пересекает балку по пастбищу, вновь идет вдоль южной стороны полезащитной лесной полосы, пересекает пруд, идет по полевой дороге, далее вдоль южной стороны полезащитной лесной полосы, по пашне, пересекает реку Красная, вновь идет по пашне до точки 13241824.

От точки 13241824 линия границы поворачивает и идет в северо-западном направлении по пашне, пересекает балку Андросовка, вновь по пашне, по оси автомобильной дороги, по тальвегу лога Кондрашкин до точки стыка 13240569 границ Каширского, Запрудского и Запрудского сельских поселений.

Протяженность границы - 16174 м.

IV. Линия прохождения границы Запрудского сельского поселения по смежеству с Каширским сельским поселением

От точки стыка 13240569 линия границы идет в северо-восточном направлении по середине пруда, по тальвегу лога Кондрашкин до точки стыка 13239721 границ Каширского, Запрудского и Кондрашкинского сельских поселений.

Протяженность границы - 4764 м.

V. Линия прохождения границы Запрудского сельского поселения по смежеству с Кондрашкинским сельским поселением

От точки стыка 13239721 линия границы идет по ломаной линии в общем восточном направлении по пашне, вдоль южной стороны полезащитной лесной полосы, по пастбищу до точки стыка 13239923 границ Кондрашкинского, Запрудского и Краснологского сельских поселений.

Протяженность границы - 3009 м.

Общая протяженность границы Запрудского сельского поселения - 42296 м.

# 2.2. Население и демография

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для страны в целом, так и Запрудского сельского поселения в частности.

Численность населения

Численность населения Запрудского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области по данным на 01.12.2009г. составила 900чел., что составляет приблизительно 25% от общей численности населения Каширского района. В 2005 году наблюдается резкое снижение численности населения и к 2007 году постепенно возрастает до 911 человек. В остальные годы численность населения сельского поселения довольна стабильна, данные по динамике населения приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика численности населения Запрудского сельского поселения

(по данным паспорта поселения).

Данные о численности населения и о количестве домовладений Запрудского сельского поселения представлены в таблице № 5.

Таблица № 5.

Численность населения и количество домовладений Запрудского сельского

поселения на 01.01.2009г. (по данным паспорта сельского поселения)

| №№ п/п | Наименование поселения | Численность населения | Число домовладений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Запрудское | 900 | 479 |

Естественный прирост населения

В настоящее время в Запрудском сельском поселении уровень смертности превышает уровень рождаемости - наблюдается естественная убыль населения, величина которой, по данным на 01.01.2009г. составила 13,5% (14 чел.), в том числе рождаемость – 11%, смертность – 24,5% (20 чел. и 16 чел. соответственно). Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста Запрудского сельского поселения представлена на рисунке №4.

Рис. 4. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста Запрудского сельского поселения

Демографическая структура населения сельского поселения характеризуется значительной инертностью. На современное её состояние оказывают влияние не только процессы, происходящие в настоящее время, но имевшие место несколько десятилетий назад, в том числе и прошлые демографические всплески, а также спады рождаемости. Причём последние, в ряде случаев, могут иметь первостепенное значение. Последний пик рождаемости наблюдался в 1986-1988гг. Поэтому можно предположить скорое (через 2-3года) значительное увеличение рождаемости связанное с достижением женщин детородного возраста.

Естественное и механическое движение населения

Для современной демографической ситуации Запрудского сельского поселения характерны следующие тенденции: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, большой миграционный приток и как следствие - повышение численности населения.

Динамика численности населения за последние 5 лет менялась незначительно. Сохранение или повышение уровня и численности населения происходит в основном за счет миграционного прироста, который оказывает существенного влияния на улучшение демографической ситуации. Динамика численности населения Запрудского сельского поселения представлена в таблице № 6.

Таблица № 6.

Динамика численности населения Запрудского сельского поселения

| №№ п/п | Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | Численность постоянного населения, всего | 911 | 900 | 900 |
| 2 | число родившихся, чел | 5 | 11 | 6 |
| 3 | число умерших, чел | 17 | 16 | 20 |
| 4 | естественный прирост (убыль) населения (+,-) / % | -12 | -5 | -14 |
| 5 | число прибывших, чел | 16 | 22 | 13 |
| 6 | число выбывших,чел | 15 | 17 | 14 |
| 7 | миграционный прирост (убыль) населения (+,-) / % | +1 | 0 | -1 |
| 8 | Всего прирост (убыль) населения за год, чел. / % | -11 | -5 | -15 |

На сегодняшний день механическое движение населения Запрудского сельского поселения характеризуется естественной убылью населения. – число умерших превышает число родившихся. На 01.01.2009г. коэффициент механического притока населения сельского поселения равен 0.

Динамика механического движения населения сельского поселения представлена на рисунке 4.

Рис. 3. Динамика механического движения населения Запрудского сельского поселения в 2004-2008гг.

Положительный миграционный приток характерен не только для Запрудского сельского поселения, но и для Каширского района и Воронежской области в целом, что во многом объясняется привлекательностью области по комплексу благоприятных условий, в числе которых:

- выгодность географического положения;

- природно-климатическая комфортность проживания;

- высокая степень освоения территории;

- относительная общественно-политическая стабильность;

- этническая однородность;

- относительное экологическое благополучие.

Говоря о миграционном движении населения сельского поселения, следует также отметить и фактор соседства с районным и областным центрами.

Для Воронежа, как и многих других крупных городов, в настоящее время актуальны процессы дезурбанизации – переселения части городского населения в ближайшие пригороды, для которых, как правило, характерна лучшая по сравнению с городом экологическая обстановка. Смена места жительства позволяет улучшить условия проживания за счёт смены квартиры на частный дом.

Таким образом, в последние годы механический приток населения не только покрывает естественную убыль, но и способствует увеличению численности населения поселения.

Возрастная структура населения

Деление по возрастным группам населения.

| Возрастные группы | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста, чел. | 126 | 126 | 108 |
| В трудоспособном возрасте, чел. | 519 | 508 | 496 |
| Старше трудоспособного возраста, чел. | 266 | 266 | 296 |

Возрастная структура населения Запрудского сельского поселения по данным на 01.01.2009г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным паспорта поселения составляет 496 чел., что составляет 55,1% от общей численности населения района. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 12% и 29,5% соответственно. То есть численность населения пожилого возраста превышает численность молодёжи. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст. Таким образом, демографическая нагрузка на трудоспособное население будет увеличиваться, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние на экономику района. Говоря о возрастной структуре населения Запрудского сельского поселения, следует упомянуть и тот факт, что такой тип возрастной структуры в настоящее время характерен и для Каширского района в целом.

Основным фактором, влияющим на данную отрицательную динамику, являлось резкое снижение рождаемости в 90-х годах, что повлияло на снижение группы младших возрастов и росту других. Вместе с тем, на долю старших возрастов в понижающем направлении влияло, то, что на пенсию в последние годы выходили люди, родившиеся во время войны, в годы с низким уровнем рождаемости.

Превышение численности женщин над мужчинами является закономерностью, учитывая более высокую продолжительность жизни женщин. Вместе с тем в стране в целом, в Воронежской и других областям ЦФО она растет в связи с более высоким ростом смертности среди мужчин. Важное влияние на половозрастную структуру населения имеет миграция, т.к. половозрастной состав мигрантов сдвинут в сторону молодых возрастов и мужчин.

Резервы улучшения демографической ситуации в Круглянском сельском поселении, как и в области в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно, в трудоспособном возрасте).

Возрастная структура населения Запрудского сельского поселения по данным на 01.01.2008г. представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Возрастная структура населения Запрудского сельского поселения

по данным на 01.01.2008г.

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность населения в трудоспособном возрасте Запрудского сельского поселения на 01.01.2009г. по данным паспорта поселения составила 496 чел. или 55,1% от общей численности населения. Столь низкая доля трудовых ресурсов от общей численности населения связана с малой численностью трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, которая на 01.01.2009г. составляла 400 чел.

Численность экономически активного населения на 01.01.2009г. по данным паспорта поселения равнялась 341 чел., что составляет 37,8% от общей численности постоянного населения района. Общая численность безработных на территории сельского поселения составила 32 чел., из них зарегистрированных в службе занятости – 30 чел. Для сдерживания в перспективе показателя безработицы по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер поселения. При этом социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства.

Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в поселении.

Данные о распределении трудовых ресурсов в Запрудском сельском поселении по состоянию на 01.01.2004-2009гг. представлены ниже, в таблице № 7.

Таблица № 7.

Данные о распределении трудовых ресурсов в Запрудском сельском поселении по состоянию на 01.01.2004 – 2007гг., чел.

| №№ п/п | Показатели | 2005г | 2006г | 2007г | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население в трудоспособном возрасте | 406 | 336 | 320 | 430 | 400 |
| 2 | Трудовые ресурсы | 181 | 178 | 186 | 160 | 179 |
| 3 | - трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 403 | 335 | 320 | 430 | 400 |
| 4 | - занятые в отраслях экономики подростки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - занятые в отраслях экономики пенсионеры | 3 | 1 | - | - | - |
| 6 | Занято в экономике | 359 | 319 | 296 | 359 | 341 |
| 7 | Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью или учёбой | 16 | 7 | 10 | 44 | 32 |
| 8 | Общая численность безработных | 31 | 10 | 15 | 29 | 22 |
| 9 | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 7 | 7 | 9 | 15 | 30 |

Как видно из приведённых данных на протяжении последних лет уровень численности трудовых ресурсов Запрудского сельского поселения существенно не менялся и оставался относительно стабильным –  с 406 в чел. в 2005г. до 400 чел в 2009г. Также наблюдалось незначительное увеличение числа людей занятых в экономике – с 359 чел. в 2005г. до 341 чел в 2009г. Общая численность безработных на протяжении последних лет значительно увеличилась. Число безработных за последние пять лет увеличилось с 16 чел. в 2005г., до 32 чел. в 2009г. За период с 2005 по 2009гг. численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, также несущественно изменилась.

На распределение трудовых ресурсов сельского поселения значительное влияние оказывает близость к районному и областному центрам, обуславливая наличие трудовой маятниковой миграции. Значительная часть населения 303 чел занимается индивидуальной трудовой деятельностью, ведением личного подсобного хозяйства, производством и реализацией продуктов сельского хозяйства.

Данные о распределении и динамике численности занятого населения по видам экономической деятельности в 2004 – 2008гг. представлены ниже, в таблице № 8.

Таблица № 8.

Распределение численности занятого населения, по видам экономической деятельности в 2004-2008гг.

| №№ п/п | Отрасли экономики | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего занято в экономике | 359 | 319 | 296 | 359 | 341 |
| 2 | в т.ч. видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| 3 | Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство | 180 | 140 | 136 | 135 | 107 |
| 4 | Обрабатывающие производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Производство и распределение электроэнергии газа и воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Транспорт и связь | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Образование | 23 | 25 | 22 | 23 | 23 |
| 10 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 11 | Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 9 | 1 | 11 | 12 | 5 |

Большая часть экономически активного населения занята в частном секторе, на долю которого в 2008г. приходилось 11,8% от общего числа занятых (107 чел.). На долю предприятий и организаций государственной формы собственности приходилось 5чел., муниципальной – 33 чел.

Перспективы развития рынка труда Запрудского сельского поселения связаны в большей степени с активными инвестиционными процессами и общим подъёмом экономики Каширского района. На территории района предполагается развитие пищевой промышленности за счёт организации предприятий по переработки сельхозпродукции.

Основными направлениями в работе администрации сельского поселения, в целях обеспечения потребности развивающейся экономики в рабочей силе являются:

- проведение активной политики на рынке труда, вовлечение незанятых граждан на основе повышения их мотивации к трудовой деятельности;

- повышение мобильности рабочей силы посредством разработки эффективной системы профессионального обучения и переобучения;

- содействие незанятой молодёжи в возрасте до 18 лет, не имеющей профессии, специальности, и впервые вступающей на рынок труда, в направлении в учреждения профессионального образования для получения профессионального образования до начала трудовой деятельности;

- приведение классификации профессий работников в соответствии со структурными изменениями, происходящими на рынке труда;

- содействие формированию систем внутрипроизводственного обучения работников в целях обеспечения единства и сопоставимости требований к квалификации работников, предъявляемых на рынке труда;

- регулирование миграционных процессов, направленных на улучшение обеспечения отраслей экономики района квалифицированной рабочей силой. Данное направление предполагает создание условий для повышения территориальной мобильности рабочей силы с учётом необходимости предотвращения чрезмерной концентрации мигрантов.

Выводы:

  - Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Запрудском  сельском поселении весьма стабильна;

  - Численность населения сельского поселения на 01.12.2009г. составляет 900 чел.;

  - Наблюдается естественная убыль населения, смертность более чем в два раза превышает рождаемость. Положительный механический приток населения полностью компенсирует потери естественной убыли;

  - Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии будет приводить к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население;

  - В перспективе, при сохранении существующих темпов механического притока, численность населения будет увеличиваться. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости;

  - По числу занятых лидирует сельское и лесное хозяйство;

  - Имеет место интенсивная маятниковая трудовая миграция в направлении

г. Нововоронеж.

Базовый прогноз численности населения.

При оценке причин современного демографического спада, необходимо учитывать два обстоятельства.

Во-первых, следует подчеркнуть, что переход к качественно новому режиму воспроизводства, связанному с сокращением рождаемости, был закономерным и обусловленным самим ходом демографического развития, это процесс объективный, совпадающий с глобальными  тенденциями развитых стран.

Во-вторых,  существовали дополнительные факторы, усилившие и ускорившие сокращение численности населения. В условиях рыночных реформ понижение рождаемости, рост смертности и сокращение численности населения в значительной степени были обусловлены реакцией демографической подсистемы на резкое понижение уровня и ухудшение качества жизни значительной части населения. Сложившиеся социально-экономические условия многие семьи оценивали как неблагоприятные для рождения детей, их потребность в детях не имела адекватных условий ее реализации.

Начиная с 1992 г., установился новый режим воспроизводства сельского населения,   при котором смертность  существенно превышает рождаемость. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется  сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений  не оставляет равноценную замену.

Описанные демографические процессы и их возможные трансформации были положены в основу сценарных прогнозов численности и структуры  населения Запрудского поселения: базового, пессимистического и оптимистического. Рассмотрено несколько вариантов развития демографической ситуации. Они различаются тенденциями коэффициентов рождаемости, смертности и миграции  населения и включают как экстраполяцию сложившихся демографических процессов, так и возможные их изменения под влиянием различных инновационных мер.

Базовый прогноз построен в предположении, что рождаемость и смертность в течение всего прогнозируемого периода останутся на уровне 2009 г.

Пессимистический прогноз отражает сложившиеся тенденции смертности  населения, включая сверхсмертность в трудоспособных возрастах, при фиксированной рождаемости на уровне 2009 г.

Оптимистический вариант прогноза предполагает снижение смертности и рост рождаемости, аналогичные наблюдаемым по Воронежской области в 1980-е годы под воздействием антиалкогольной политики и стимулирования рождаемости, с выходом на уровень конца 1980-х годов по показателям смертности – к 2015 г., рождаемости – к 2020 г. и последующей стабилизацией значений показателей на достигнутом уровне.

Базовый прогноз можно охарактеризовать как инерционный, два последующих оценивают диапазон изменения прогнозируемых демографических характеристик.

В соответствии с базовым сценарием численность  населения из-за естественной убыли будет снижаться до 2020 г. со среднегодовым темпом 0,65%. Затем темпы снижения сократятся  и к 2030 г. численность  населения составит 1005 чел. против 900чел. в 2009 г., а за счет положительного сальдо миграции численность достигнет 1130чел. Иными словами, за двадцать прогнозных лет  население Запрудского поселения увеличится на 230 чел.

Пессимистический прогноз, по сравнению с базовым, приводит к более значительному сокращению  населения (до 671 чел. на начало 2030 г.) в сочетании с более высокими среднегодовыми темпами убыли (1,15% за период 2020-2030 гг.). Потери населения за счет высокой смертности по сравнению с 2009 г. оцениваются в 157 чел. В то же время, за счет снижения младенческой смертности  несколько улучшится демографическая структура населения. Доля групп моложе трудоспособного и пенсионных возрастов составит к 2030 г. соответственно 17,5 и 23,5%, в то время как по базовому прогнозу – 19 и 24,1%. При этом доля трудоспособных  возрастов по обоим сценариям будет практически одинаковой (57 и 59,0%). Иными словами, произойдет перераспределение демографической структуры в пользу младших возрастов.

По оптимистическому сценарию численность населения к 2030 г. составит 1266 тыс.чел., что на 366 чел. больше, чем на начало 2009 г. Среднегодовые темпы спада по естественной убыли за 2009 – 2029 гг. в случае оптимистического сценария составляют 0,32%.

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции.

За расчетную для генерального плана численность и структуру населения принимаем  по базовому прогнозу: общая численность населения к 2030 г. - 1300 чел.

| Наименование показателя, чел | Современное состояние 2008 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 900 | 1000 | 1130 |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.2, и на основании прогноза численности населения выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Отрицательная демография. Требуется создавать условия для привлечения в поселение на жительство людей.

Требуется усиление миграционной привлекательности Запрудского сельского поселения за счет стимулирования жилищного, культурно-бытового и сельскохозяйственного строительства;

# 2.3. Экономическая база развития.

С принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ значительная часть полномочий по социально-экономическому развитию муниципальных образований, в том числе городских и сельских поселений, передается органам местного самоуправления. Поэтому основной задачей поселений является выполнение доходной части бюджета, так как без этого не представляется возможным развитие территории муниципального образования.

Основными статьями доходной части бюджета Запрудского поселения являются налоговые поступления:

- Земельный налог;

- НДФЛ;

- Налог на имущество физических лиц;

- Единый сельскохозяйственный налог.

Показатели базы местных налогов поселения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущество физических лиц | тыс. руб. | 18 | 12 | 15 | 15,8 | 18 |
| Единый сельхозналог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | - | 15 | 26 | 30,8 | 53 |
| Земельный налог | тыс. руб. | 14,6 | 44 | 75 | 7,7 | 90 |

Бюджет муниципального образования за 2009 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год |
| --- | --- | --- |
| Доходы бюджета поселения | тыс. руб. | 16093 |
| Исполнение к плану | % | 100 |
| Собственные доходы | тыс. руб. | 978,7 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов | тыс. руб. | 714,5 |
| Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов | % | 42,2 |
| Доходы бюджета на душу населения | руб. | 1954 |
| Расходы бюджета поселения | тыс. руб. | 1943,9 |
| Исполнение к плану | % | 100 |
| Расходы бюджета на душу населения | руб. | 2244 |

Территория Запрудского сельского поселения составляет 5780 га. По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной – сельхозугодия составляют 5346га или 92%. Распаханность сельхозугодий –77,1%. Сельскохозяйственные угодья используются интенсивно. В границах проектируемого сельского поселения сельхозпроизводством занимаются сельскохозяйственные организации и личные подсобные хозяйства граждан.

На территории сельского поселения расположены следующие предприятия и учреждения:

  - Ток;

  - СТФ;

  - Машино – тракторная мастерская.

  - СХА «Запрудское»

Посевная площадь используется под зерновые, зернобобовые культуры и технические культуры (подсолнечник); специализация животноводства: молочное скотоводство, птицеводство.

Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий составляет 107 чел. Динамика численности поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий представлена в таблице №9

Таблица №4.9.

Динамика численности  поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий.

| №№ п/п | Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (голов) | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - крупный рогатый скот | 1 | 0,9 | 0,75 | 0,78 | 0,8 |
| 2 | - свиньи | 0,5 | 1,1 | 0,56 | 1,1 | 1,18 |
| 3 | - овцы и козы | 0,026 | 0,012 | 0,09 | 0,012 | 0,016 |
| 4 | - птица | 2,5 | 4 | 3,2 | 3 | 2,5 |

В хозяйствах населения посевная площадь составляет 1800га (картофель, овощи и кормовые культуры).

Валовое производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в среднем составляет: зерно – 6,008 тыс.тонн, подсолнечник – 0,99 тыс.тонн, картофель – 3,084тыс.тонн, овощи – 0,48 тыс.тонн, молоко – 1,482 тыс.тонн, яйца – 350 тыс.шт.

Среднемесячная з/плата по видам экономической деятельности  2009г

| № | Виды экономической деятельности | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 10959 |
| 2 | обрабатывающие производства | - |
| 3 | строительство | - |
| 4 | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 4656 |
| 5 | транспорт и связь | 6680 |
| 6 | финансовая деятельность | 8861 |
| 7 | образование | 7628 |
| 8 | здравоохранение и предоставление социальных услуг | 5876 |
| 9 | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4515 |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.3. Экономическая база развития, выявлены следующие проблемы, требующие решения путем расширение сфер услуг, оживление малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательской способности населения, что в свою очередь создает предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка.

Проблема   1.  Необходимость развития малого бизнеса на собственном сырье.

Проблема 2. Развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающих предприятий на базе производимой сельскохозяйственной продукции; привлечения частного сектора к комплексному развитию животноводческого комплекса.

Проблема 3. Расширение сфер услуг, оживление малого бизнеса.

# 2.4. Земельный фонд и категории земель.

По данным реестра «Административно-территориальное устройство Воронежской Области» по состоянию на 1 декабря 2007 года территория Запрудского сельского поселения составляет 5,731тыс. га. В том числе площадь населенного пункта составляет т- 0,471тыс. га.

Согласно данным паспорта муниципального образования, общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 5,78тыс. га , общая площадь населенного  пункта составляет 0,328 тыс. га.

Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения.

Почвенный покров представлен типичными черноземами.

Таблица № 10

Распределение земель по категориям (согласно данным паспорта муниципального образования по состоянию на 1 января 2008 г.)

| №№ | Категория | тыс.га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенного пункта | 0,328 | 5,6 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | 5,346 | 92,5 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 0,036 | 0,62 |
| 4. | Земли водного фонда | 0,04 | 0,69 |
|  | Итого: | 4,773 | 100 |

Рис. 6. Распределение земель по категориям.

# 2.4.1. Земли населенного  пункта.

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенного  пункта признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенного  пункта. Одновременно с установлением категории земель населенного  пункта вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенного  пункта отделяют земли населенного  пункта от земель иных категорий».

На территории Запрудского сельского поселения находится один населенный пункт. По данным Реестра «Административно-территориальное устройство Воронежской Области», площадь земель населенного  пункта в настоящий момент составляет 285 га.

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.4.1 выявлены следующие проблемы, касающиеся территории Запрудского сельского поселения:

Проблема 1.  Требуется изменение границ с. Запрудское за счет присоединения участков из категории земель сельскохозяйственного назначения и изменения их категории на категорию земель населенного пункта.

Проблема 2.  Требуется зонирование территорий населенного  пункта.

Проблема 3. Требуется разработка правил землепользования и застройки сельского поселения.

# 2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения.

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».  Самым крупным пользователями земельного фонда являются: СХА «Запрудское».

В соответствии с данными паспорта Запрудского сельского поселения площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 5346 га, в том числе:

- пашни — 4477 га;

- пастбища — 843 га;

- многолетние насаждения — 26 га.

# 2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Границы земель промышленности и границы зон с особыми условиями использования территорий. В соответствии с п.1 ст.88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

Границы земель транспорта. Как указано в ч. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель транспорта и границы зон транспортной инфраструктуры.

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничения на строительство зданий, строений и сооружений и иной  хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Как указано в п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ «в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

2) размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;

3) установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф».

Границы земель специального назначения. К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории Запрудского сельского поселения, следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ, скотомогильников, свалки твердых бытовых отходов и канализационных очистных сооружений.

На территории сельского поселения расположено одно кладбище общей площадью 2,8 га. На долгосрочную перспективу в Запрудском поселении потребуется расширение кладбища.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.4.3 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Земли  транспорта. Требуется асфальтирование главных улиц;

Проблема 2. Земли специального назначения. Требуется резервирование земельных участков для перспективного развития кладбища.

Проблема 3. Требуется резервирование земельных участков под строительство контейнерной площадки.

# 2.4.4. Земли особо охраняемых территорий.

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

На основании п.3 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Земли особо охраняемых территорий на территории Запрудского сельского поселения могут составлять земли историко-культурного назначения.

На территории Запрудского сельского поселения расположены памятники археологии: Курганная группа у с. Запрудское, Курганная группы у с. Кондрашкино

Согласно ФЗ-131 размещение новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения относится к вопросам местного самоуправления. Для решения этой задачи необходимо проанализировать экологическое состояние территории, оценить уровень сформированност регионального экологического каркаса с учетом всех территорий с природоохранными функциями. При этом экологический каркас сельского поселения могут составлять ООПТ регионального, федерального или местного значения, а также другие территории с природоохранным режимом: водоохранные зоны, защитные полосы и др.

Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и историко-культурных объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Земли категории особо охраняемых территорий на территории Запрудского сельского поселения не зарегистрированы.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.4.4, выявлены следующие проблемы:

Проблема 1.

Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.

# 2.4.5. Земли лесного фонда.

Одной из характерных черт Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является его тесная увязка с положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов РФ, с введением которых отдельные положения Градостроительного кодекса корректируются.

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории Запрудского сельского поселения отсутствуют земли лесного фонда.

# 2.4.6. Кадастровая оценка земель.

Территориальное развитие населенного  пункта невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Государственная кадастровая оценка земель Воронежской области была начата с оценки земель сельскохозяйственного назначения. На основании постановления Правительства РФ «О государственной кадастровой оценки земель» от 25.08.99г. №945 и постановления «Об утверждении правил проведения оценки земель» от 08.04.2000г. №316, проведены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области и утверждены постановлением администрации Воронежской области от 29.11.2006г. №975. Работа выполнена по Правилам и техническим указаниям по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных угодий в субъекте РФ, утвержденным Росземкадастром РФ.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 4.07.2005г. № 145. Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводилась по шести группам земель, выделяемым по функциональному назначению и особенностям формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве.

Задачей оценки земель является определение их налогообложения и иных целей, установленных законом. Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объем потенциально возможных поступлений налога в бюджеты муниципальных образований.

ГКОЗ в соответствии с «Методикой государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов Российской Федерации» Росземкадастром определены базовые оценочные показатели продуктивности и затрат, расчетный рентный доход и кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий в среднем по области, а также по Центральному Федеральному округу.

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий как отдельный вид работ на территории Воронежской области не проводилась. Указанные земли относятся к первой группе земель сельскохозяйственного назначения и оценены в ходе работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Методическими рекомендациями по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 4 июля 2005 г. N 145.

В результате проведения государственной кадастровой оценки была получена реальная картина стоимости сельскохозяйственных угодий на территории области, что позволит осуществить более эффективное налогообложение, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджета (в пределах платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных процессов и развитие экономики в целом.

На более длительных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежит обязательному уточнению.

По результатам расчёта минимальных и средних медианных значений удельных показателей в области средняя кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения (в т.ч. и сельхозугодия) Каширского района составляет 5,44руб./м кв. (по области 4,37руб./м кв.). Проведённая предыдущая оценка этих земель составляла 26,9 тыс.руб./га, т.е. оценка увеличилась в 2 раза. Все земли района относятся к ценным землям, т.е. их оценка выше среднеобластной.

Удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения Каширского района (на 01.01.2006 г.)

| Значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий | Руб/м2 | Группа сравнительной оценки по средней кадастровой стоимости сельхозугодий |
| --- | --- | --- |
| Минимальное | 3.42 | II |
| Среднее | 5.97 |  |

Определены удельные показатели кадастровой стоимости земель населенного  пункта  Воронежской области в рублях за один квадратный метр по 14 видам функционального использования земель.

Кадастровая стоимость земель села Запрудское по видам функционального использования

| Номера видов функционального использования земель | Наименование видов использования земель | Кадастровая стоимость земель руб/кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли под жилыми домами многоэтажной застройки | 31,99 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 30,65 |
| 3 | Земли садоводческих объединений граждан | 15,33 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 20,29 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса | 40,12 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами | 16,91 |
| 7 | Земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок) | 30,33 |
| 8 | Земли под административно-управленческими и общественными объектами, земли предприятий, организаций, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения | 21,12 |
| 9 | Земли под военными объектами | 29,44 |
| 10 | Земли под зданиями (строениями) рекреации | 20,26 |
| 11 | Земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сельскохозяйственные угодья | 25,52 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами) | 18,37 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности | 16,02 |
| 14 | Прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли-резерв) | 11,92 |

Удельные показатели кадастровой стоимости земель служат основой для расчёта кадастровой стоимости земельных участков, при определении которой учитываются как физические характеристики земельного участка, так и совокупность вещных и обременительных прав на данный земельный участок.

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а также для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость земельных участков составляет, как правило, около 75-80% их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета ставок арендной платы за землю.

# 2.5. Зонирование территории Запрудского сельского поселения.

# 2.5.1. Градостроительное зонирование территории сельского поселения.

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественные,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зонирование территории Запрудского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, природно-экологического каркаса сельского поселения, характером размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д.

В результате функционального зонирования вся проектируемая территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально экономической ситуации в  Круглянском сельском поселении.

Жилая зона

Жилая зона населенного пункта представлена индивидуальными одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками при них. В жилых зонах размещаются отдельно стоящие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. Кварталы имеют в основном прямоугольную форму.

Общественно - деловая зона.

Здания культурно-бытового обслуживания размещены преимущественно в центральной части поселения по ул. Ленина

Общественно-деловые зоны имеются во всех населенных пунктах сельского поселения. В этих зонах размещаются административные здания, учреждения здравоохранения, образования, культуры, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, общественного назначении.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

Зоны сельскохозяйственного использования территорий

На территории сельского поселения выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые садами, огородами, пашнями, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. Самыми крупными пользователями земельного фонда являются: СХА «Запрудское», Машино - тракторная мастерская, Ток, СТФ.

На территории сельскохозяйственной зоны необходимо провести комплекс мероприятий по восстановлению недействующих сельскохозяйственных предприятий, разработать и утвердить проекты санитарно-защитных зон, необходима:

- модернизацию сельскохозяйственных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования;

- совершенствование функционально-планировочной организации сохраняемых сельскохозяйственных зон;

- улучшение состояния окружающей среды обеспечения на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращения разрешенных санитарно-защитных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территории

Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в сельском поселении отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория сельского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи, с чем предусматривается развитие системы отдыха. Планируется создание новых зон отдыха населения.

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон. На территории сельского поселения расположено одно действующее кладбище.

Зона особо охраняемых территорий и объектов

На территории Запрудского сельского поселения располагаются объекты археологии:

- Курганная группа у с. Запрудское

- Курганная группа у с. Кондрашкино

Федеральным законом от 25.06.2002 г. «73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводиться до начала землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работах, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Вследствие чего необходимо обеспечение обязательного проведения историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.

# 2.5.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры сельского поселения является его географическое положение.

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения и представлен селом, застроенным, в основном, жилыми образованиями с преимущественной усадебной застройкой.

Комплексная оценка экономического и территориального потенциала поселения предполагает рассмотрение части территорий для перевода их из различных категорий (сельскохозяйственного назначения) в категорию земель населенного  пункта.

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован принцип историко-культурного и экологического приоритета принимаемых решений:

- сохранение объектов историко-культурного наследия

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию городских территорий

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития сельского поселения. Проведение ряда необходимых изменений в зонировании территории: увеличение в балансе территории сельского поселения  площади многофункциональных зон - общественно-жилых, общественно-деловых, и пр.

# 2.5.3. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования

Для разработки генерального плана сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.  В качестве зонообразующих при формировании схемы функционального зонирования территории Запрудского сельского поселения, должны быть использованы следующие ограничения:

- На территории Запрудского сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

- автомобильные дороги четвертой категории (ширина придорожной полосы 50м): 6 – 13 «М»Дон – с. Красный Лог; 7 – 13 М «Дон» - Красный Лог – с. Запрудское.

- Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Газопровод высокого давления с. Запрудское (охранная зона газопровода вне населенного  пункта — 75 м)

- Линии электропередач ВЛ -35 (охранная зона 30 м)

- При разработке генерального плана учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенного  пункта, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы".

- Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с "Правилами охраны магистральных трубопроводов" утвержденными постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992 и "Правилами охраны газораспределительных сетей" утвержденными Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000

- В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»: ЛЭП 220 кВ - 25 м, ЛЭП 110 кВ - 20, ЛЭП 35кВ — 15 м, ЛЭП10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

- В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации, Каширского муниципального района, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в генеральном плане сельского поселения эти зоны показаны условно. Требуется корректировка генерального плана по мере утверждения градостроительной документации соответствующих уровней.

    - По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям:

  - - придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

  - - охранная зона газопровода высокого давления;

  - - зоны негативных воздействий электромагнитных полей;

    - - зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

  - - водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

Санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Предприятия, расположенные на территории Запрудского сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Перечень сельскохозяйственных предприятий и объектов на территории Запрудского сельского поселения, являющихся  источниками  негативного  воздействия  на  состояние  окружающей  среды с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон:

1. СХА "Запрудское"– размер ССЗ 500м

2. -  Ток– размер ССЗ 500м

3. - СТФ– размер ССЗ 500м

4. - Машинно-тракторная мастерская– размер ССЗ 500м

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

- Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50м .

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в «Положении...». На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что водный кодекс (№74-ФЗ от 3 июня 2006года) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина водоохраной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии.

- В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных полос (ПП) на реках устанавливается в зависимости от длины реки в следующих размерах:

- до 10км – 50м

- от10 до50км – 100м

- от 50км и более – 200м.

- Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50м.

- Прибрежная защитная полоса прудов составляет - 30м.

- В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

  - По воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

  - - овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подвержены экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.)

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В целом территория сельского поселения благоприятна для градостроительного освоения. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Охраняемые объекты.

- территория объекта культурного наследия;

- охранная зона объекта культурного наследия;

- охранная зона культурного слоя.

На территории Запрудского сельского поселения расположено 2  памятника археологии. Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека. содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской федерации, Воронежской области, Каширского муниципального района, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в генеральном плане сельского поселения эти зоны показаны условно. Требуется корректировка генерального плана по мере утверждения соответствующей градостроительной документации.

Земли особо охраняемых территорий на территории Запрудского сельского поселения могут составлять земли историко-культурного назначения.

На территории Запрудского сельского поселения расположены памятники археологии: Курганная группа у с. Запрудское, Курганная группы у с. Кондрашкино

В результате анализа, проведенного в пункте 2.5.3. выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории, связанные с наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории:

Проблема 1 .

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской федерации, Воронежской области, Каширского муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

Проблема 2.

Требуется содействие мероприятиям по разработке и утверждению территории и охранной зоны объекта культурного наследия (памятника археологии), находящегося на территории Запрудского сельского поселения;

# 2.6. Объекты местного значения.

# 2.6.1.Объекты районного значения, расположенные на территории Запрудского сельского поселения.

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана только с полномочиями органов  муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

На территории Запрудского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Согласно СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенного  пункта.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...») относит к минимально необходимым сферам общественного обслуживания 4 вида учреждений:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета  учреждений и предприятий на эти и другие сферы обслуживания даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», далее (СНиП «Градостроительство...»).

Учреждения образования. К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), начальное профессиональное и средне специальное образование (периодический уровень).

В образовательный комплекс Запрудского  сельского поселения входит МОУ Запрудская СОШ.

Общеобразовательные школы

По данным на 01.01.2009г. в Запрудском сельском поселении функционирует одна общеобразовательная школа, проектная мощность которой составляет 192 человека. Численность учащихся в школе составляет 63 человека.

В связи с этим, наиболее приемлемыми для расчета могут являться региональные нормативы – обеспечение детей в возрасте 7-15лет 100%местами в основной школе, а также принять обеспечение около 85% детей в возрасте 15-17лет местами в старших классах. Но кроме нормативного есть еще и территориальный подход.

Для школ радиус доступности варьируется от 2км (для 1 ступени), до 4 км (2-3 ступени) в сельской.

На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания видно, что  радиусы обслуживания школы достаточны для Запрудского сельского поселения, и на перспективу существующая школа будет полностью удовлетворять потребности населения.

Детские дошкольные учреждения

По данным на 01.01.2009г. на территории Запрудского сельского поселения не функционирует не одного ДДУ.

Объекты  здравоохранения.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся  врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В Запрудском  сельском поселении функционирует ФАП мощностью 6,28посещ. в смену. Современная обеспеченность населения Запрудского сельского поселения удовлетворяет потребности населения, и на перспективу необходимо реконструкция здания.

По территориальным показателям ситуация следующая:

Доступность амбулаторий, ФАПов и аптек в сельской местности (по СНиП «Градостроительство...») принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

Учреждения социального обеспечения. К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре. В Запрудском сельском поселении учреждения соцобеспечения не представлены.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения.

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

В поселении функционирует отделение почтовой связи. Охрану порядка осуществляет участковый инспектор милиции, комната милиции находится в здании Администрации села Зпрудское.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км). На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания Запрудского сельского поселения видно, что радиусов доступности всех учреждений достаточно, чтобы охватить территорию населенного  пункта.

Данные по количеству и расположению учреждений управления, кредитно-финансовых и предприятий связи.

| Населенный пункт | Учреждения управления | Кредитно-финансовые учреждения | Предприятия связи | Объекты охраны обществ. порядка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Запрудское | Администрация |  | отд. почт. связи | Комната милиции |

Связь, радиофикация, телерадиовещание Запрудское сельское поселение  радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети. По населенному пункту проложена разветвленная кабельная телефонная сеть общего пользования емкостью 94 номеров.

Зоны вещания ОРТПЦ

ТВ программы: «Первый канал», «Россия», «Губерния», «ТВЦ» РВ программы: «Радио России», «Маяк», «Мелодия», «Авторадио»

Местные ТВ программы: РТР +ГТРК. Планируется организация  ещё  3-4 каналов эфирного вещания и подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое  вещание. Предполагается  развитие  системы  кабельного  телевидения,  что  обеспечит  расширение  каналов  вещания  за  счёт  приёма  спутниковых  каналов  и  значительное  повышение  качества  телевизионного вещания.

Основные направления развития.

Развитие отрасли связи в поселении, тесно связаны с основными направлениями развития отрасли связи в районе в целом, которыми являются:

- Формирование мультисервисной сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи. Телефонизация поселения должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами;

- Повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

- Расширение спектра услуг на основе внедрения интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях;

- Степень проникновения сотовой подвижности будет расти;

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB; Предусматривается 100% охват всего населения поселения телевизионным вещанием.

- Применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий проводного и радиодоступа;

- Переход к технологии 3G на сетях подвижной связи;

Перспективы развития сетей электросвязи зависят от рыночного спроса на услуги связи.

Развитие  системы  сотовой  радиотелефонной  связи обеспечивается  путём  увеличения  площади  покрытия  территории сотовой связью,  применения  новейших  технологий и  повышения  качества  связи.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.1 выявлены следующие проблемы в Запрудском сельском поселении, требующие решения на  уровне района, т.е. не входящие в компетенцию местного самоуправления. В связи с отсутствием схемы территориального планирования Каширского муниципального района, требуется обозначить эти проблемы в  генеральном  плане сельского поселения.

Проблема 1. Дошкольное воспитание.

    - Требуется реконструкция детского сада, емкостью 40 мест, исходя их требований СНиП. 2.07.01-89*, наряду с муниципальными возможностями развития сети детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Проблема 2. Здравоохранение.

1. Требуется реконструкция здания ФАП

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов муниципальной власти соответствующего уровня. Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относятся:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенного  пункта поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- содержание мест захоронения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенного  пункта поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного  пункта поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 2.6.2. Инженерная инфраструктура.

В полномочия органов местного самоуправления сельского поселения в первую очередь входят вопросы организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организация освещения улиц населенного  пункта. Существующее положение по вышеперечисленным вопросам в Запрудском  сельском поселении сложилось следующим образом:

Водоснабжение.

Водоснабжение Запрудского сельского поселения осуществляется за счет централизованного водопровода. На сети в качестве контррезервуара используются водонапорные башни Рожновского. В качестве источников водоснабжения приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью водозаборных скважин. а производственные и хозяйственно-питьевые нужды села в настоящее время используется вода артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

На территории села Запрудское расположено 4 артезианские скважины и 3 башни Рожновского.

Часть населения пользуется грунтовой водой из колодцев.

Протяженность водопроводных сетей – 3,3 км, среднесуточный отпуск воды на 1 человека - 73л/сутки. Ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации на строительство нового водопровода.

Водоотведение.

Централизованная канализация Запрудского сельского поселения отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Ливневая канализация.

Ливневая канализация Запрудского сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.2, выявлены следующие проблемы развития инженерной инфраструктуры  Запрудского сельского поселения:

Проблема 1. Водоснабжение. Требуется расширение существующей  системы водоснабжения: строительство новых сетей и водозаборных сооружений для подачи воды на всей территории сельского поселения. Обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Проблема 2. Водоотведение.

Водоотведение производить посредством индивидуальных очистных сооружений с биологической очисткой.

Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение Запрудского сельского поселения развивается на базе природного и сжиженного газа.

Природный газ подается в поселение от существующей АГРС « Каширское». АГРС получает газ по газопроводу – отводу из магистрального газопровода « Северный Кавказ - Центр».

Схема распределения газа по поселению 2-х ступенчатая: высокого и низкого давления. Связь между ступенями осуществляется посредством газорегуляторных пунктов ШРП и ГРП. Всего в поселении: 1-ГРП; 9-ШРП. Протяженность уличной газовой сети составляет 13,5 км. Число газифицированных квартир на конец 2009года составило 222 шт. Общее количество квартир в поселении 479 шт.

Процент охвата населения природным газом составляет – 38,5%, сжиженным газом – 25,4%.

К существующим газопроводам среднего давления подключаются ГРП и котельные. К газопроводам низкого давления подключаются существующие мелкие котельные и жилые дома. Газоснабжение потребителей поселения сжиженным газом осуществляется от газонаполнительной станции, расположенной в г. Воронеже.

Направление использования природного газа:

- Технологические нужды промышленности

- Хозяйственно - бытовые нужды населения

- Энергоноситель для теплоисточников

Проблема 1. Газоснабжение. Требуется строительство новых сетей.

Теплоснабжение.

Запрудское сельское поселение состоит из с. Запрудское.

По данным паспорта поселения существующий жилой фонд Запрудского сельского поселения составляет 31,3 тыс. м2 общей площади и застроен индивидуальной постройкой усадебного типа .

Потребность в тепле определена по укрупненным нормативным показателям и составляет Q=14,09 Гкал/час .

Обеспечение теплом существующего жилого фонда и существующих объектов соцкультбыта Запрудского сельского поселения осуществляется от котельных и индивидуальных источников тепла на угле и твердом топливе. В поселении на данный момент имеется 2 котельных. Котельная школы на печном топливе, производительностью– 0,21 Гкал/час и котельная ФАП на угле, производительностью –0,01 Гкал/час. По данным эксплуатирующей организации необходимо расширить  котельную школы, увеличив мощность с 0,21 Гкал/час до 0,227 Гкал/час , а также необходимо предусмотреть перевод котельных на газовое топливо.

Проблема 1. Теплоснабжение. Требуется перевод котельных на газ.

Электроснабжение.

Напряжение потребительских сетей Запрудского сельского поселения 6-10 кВ. В качестве основного напряжения используются сети напряжением 10 кВ. Электроснабжение осуществляется от ПС 35/10 «Запрудское». Существующие воздушные линии выполнены на железобетонных и деревянных опорах, неизолированными проводами разных марок и сечений. Распределительные сети в большинстве случаев петлевые с нормально-разомкнутыми перемычками между линиями.

Защита существующих линий 6-10 кВ от многофазных замыканий на всех питающих линиях 6-10 кВ выполнена двухступенчатой, первая ступень которой выполнена в виде токовой отсечки, а второй в виде максимальной токовой защиты.

Протяженность электрических сетей 85 км. Общее состояние трансформаторных подстанций удовлетворительное.

Проблема 1. Электроснабжение. Требуется расширения существующей системы электроснабжения: строительство новых КТП и линий электропередачи для более эффективного и бесперебойного питания потребителей.

# 2.6.3. Транспортная инфраструктура.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорого общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенного  пункта, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания:

По территории Запрудского сельского поселения проходит две дороги четвертой категории : 6 – 13 «М»Дон – с. Красный Лог; 7 – 13 М «Дон» - Красный Лог – с. Запрудское.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г.№ФЗ –257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог  I - II  технической категории –75 метров, III –IV технической категории – 50м, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Кроме дорог региональной собственности на территории поселения имеются бесхозные дороги. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. В результате  разрушения таких дорог идут прогрессирующими темпами, а стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью новых  дорог.

Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт.

Главными улицами с. Запрудское является ул. Ленина, она проходит через центр села, деля его на две равные части, и вдоль которой располагается весь соцкультбыт. И прилегающие к ней улицы: Победы, Советская, Октябрьская, Молодежная, Мира. Необходима организация дорог с твердым покрытием.

Важное значение для осуществлении жизнедеятельности имеет общественный пассажирский транспорт. В настоящее время Запрудское сельское поселение обслуживается маршрутными автобусам Воронеж – Кашира – Запрудское, с периодичностью 3 раза в день, что в принципе полностью удовлетворяем потребности населения.

В результате анализа проведенного в пункте 2.6.3. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

Проблема 1.

Требуется проведение капитального ремонта и асфальтирование дорог внутри населенного  пункта

# 2.6.4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Жилая застройка населенного  пункта сельского поселения одноэтажная с приусадебными участками. Максимальный размер приусадебных участков в сельском поселении, согласно закону № 25-ОЗ от 13.05.2008г. «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» — 49,9 соток.

Площадь жилого фонда по Запрудскому сельскому поселению составляет 31.1 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения — 35.9кв.м./чел. 	По состоянию на 2009г. в Запрудском сельском поселении насчитывается 479 домохозяйств. Техническое состояние жилого фонда удовлетворительное.

Обоснование объемов и территорий жилищного строительства.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны с учетом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населенного пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Размеры придомовых участков для развития населенного пункта и застройки новых территорий в проекте приняты 0,3 – 0,5га. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Территории, вовлекаемые в новые границы населенного  пункта, представляет собой земли сельхоз назначения, которые в настоящее время являются свободными земельными участками.

Участки под новое жилищное строительств в с. Запрудском, общей  площадью 75.5 га., расположены с северной, юго – западной и юго – восточной стороны от существующей границы населенного пункта.

# 2.6.5. Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются только в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методика…» его не включает, т.к. он не относится к основным нормируемым видам обслуживания.  На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось муниципальной собственности, предполагается что они должны развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани.

Государственные и муниципальные власти должны в некоторых случаях не допускать развития монополизма и регулировать монопольные цены, а также создавать условия для развития услуг необходимых населению, но с низким уровнем рентабельности их производства. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения Каширского района – повышение качества и улучшение условий жизни местного населении, повышение инвестиционной привлекательности района путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

В Запрудском сельском поселении функционирует 5торговые точек.

Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

| Наименование учреждений обслуживания | Количество учрежд. | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных товаров | 5 | - | м2 торговой площади на 1000 человек | 300 (СНиП) | 390 |
| предприятия общ. питания (столовая) | 0 | 0 | мест на 1000 чел. | 40 (СНиП) | 52 |

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км). На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания Запрудского сельского поселения видно, что радиусами доступности охвачена вся территория поселения.

Обеспеченность населения Запрудского сельского поселения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства  проектируется в соответствии с действующими нормативами.

Торговля.

Планируется размещение учреждений торговли с  соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка.

Наряду с муниципальными  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий  различных форм собственности с развитием и застройкой села.

Предприятия коммунального обслуживания

Для соответствия требованиям нормативов в с. Запрудское необходимо предусмотреть  баню на 10 мест.

В результате анализа проведенного в пункте 2.6.5. выявлены следующие проблемы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения:

Проблема 1.

Необходимо строительство магазинов в районе нового жилищного строительства.

Проблема 2.

Необходимо строительство бани на 10 мест.

# 2.6.6. Организация библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении функционирует одна библиотека, расположенная в здании школы, книжный фонд которой насчитывает 9732 экземпляров. В поселении функционирует сельский дом культуры на 75 мест.

Обеспеченность населения учреждениями культуры и искусства

| Наименование уч. обслуж. | Кол-во нас. пунктов | Кол-во учреждений | Емкость общая | Ед. изм. | Норматив | Емкость расчетная | % от норм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДК |  |  |  |  |  |  |  |
| н.п. 1-3тыс. жит | 1 | 1 | 75 | Объектов/ мощность мест | Не менее 300 (методика) | 250 | 83% |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |
| н.п. 500-3000жит. | 1 | 1 | 9732 тыс | книг на 1000 | 4,5-7,5тыс (СНиП) | 2162 | 480% |

В СНиПе «Градостроительство…» даются нормы на населенные пункты в зависимости от их численности населения. В Запрудском  поселении 1 населенных пункта с численностью жителей до 1000 человек. Необходимо строительства клуба, так каксуществующий не удовлетворяет потребностям населения.  Количество библиотек соответствует нормативу.

По территориальному подходу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.7 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1

Необходимо строительство клуба;

# 2.6.7. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

На территории Запрудского сельского поселения располагаются объекты археологии:

- Курганная группа у с. Запрудское

- Курганная группа у с. Кондрашкино

Генеральный план предусматривает обязательное проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, в соответствии со ст. 30,31 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

# 2.6.8. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными (повседневное обслуживание),  бассейн – периодическое обслуживание. В селе функционирует футбольное поле расположенные при МОУ Запрудская  СОШ. Требуется расширение сети учреждений физической культуры и спорта, а так же её качественное совершенствование.

Современная обеспеченность спортивными сооружениями не соответствует нормативным потребностям.

Конкретные мероприятия по данным направлениям должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет республиканских, бюджетных и внебюджетных ассигнований. Настоящим проектом предлагается ряд основных мероприятий для минимального развития сети учреждений физической культуры и спорта.

На территории сельского поселения планируется строительства стадиона и благоустройство существующего стадиона, который располагается при школе.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.8 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1.

Требуется благоустройство и дальнейшее развитие стадиона возле школы;

Проблема 2.

Требуется формирование нового спортивного ядра в центральной части населенного пункта

# 2.6.9. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения.

Территория сельского населенного  пункта озеленена не достаточно, не решен вопрос по организации парковых зон, детских площадок и территорий для отдыха населения. Улицы населенного  пункта не достаточно благоустроены. Требуется дополнительные мероприятия по озеленению и благоустройству территории поселения. В настоящее время площадь зеленых насаждений общего пользования недостаточна. Озеленение представлено, в основном, приусадебными садами и редкими посадками вдоль улиц с преобладанием тополя пирамидального и канадского. Озелененные участки административных и общественных учреждений нуждаются в реконструкции и обновлении древесного фонда.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика сельского населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общие планировочное решение села, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.9выявлены следующие проблемы, по населенному пункту:

Проблема 1. Требуется создания парковой зоны  на свободных земельных участках между р. Красной и ул. Трудовая.

Проблема 2. Требуется устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов;

Проблема 3. Требуется устройство пешеходных тротуаров.

Проблема 4. Требуются мероприятия для организации зеленых насаждений.

Проблема 5. Необходимо строительство парковой зоны в южной части поселения, в районе нового жилищного строительства.

# 2.6.10. Организация сбора и вывоза бытовых отходов.

На территории  сельского поселения отсутствуют места сбора бытовых отходов. Существует несанкционированная свалка. Проектом предлагается произвести ее  рекультивацию. А так же необходимо предусмотреть строительство контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большей емкостью – 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт» с последующим вывозом на полигоны ТБО.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.10 выявлены следующие проблемы:

Проблема 1: Требуется определение и обустройство земельных участков для размещения площадок для временного хранения твердых бытовых отходов.

# 2.6.11. Кладбища.

На территории Запрудского сельского поселения находится одно действующие кладбище.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.11. выявлены следующие проблемы:

Проблема 1.

На перспективу необходимо предусмотреть возможность расширения существующего кладбища на 2 га.

# 2.6.12. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного  пункта поселения.

В полномочия местного самоуправления входят следующие вопросы:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного  пункта поселения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

Эти вопросы подробно рассматриваются в II томе настоящего генплана «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

Согласно 131-ФЗ, меры по противопожарной безопасности поселения возлагаются на органы местного самоуправления.

Общественные здания населенного пункта должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.12. выявлены следующие проблемы

Проблема 1: Требуется размещение на территории населенного  пункта Запрудского сельского поселения пожарных резервуаров и пожарных гидрантов;

Проблема 2: Требуется соблюдение пожарных проездов между строениями

# 2.7. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения.

Объекты муниципальной (районной) собственности, расположенные на территории Запрудского сельского поселения:

- здание школы

- здание ФАП

- здание почты

- трубопроводы газоснабжения на территории сельского поселения вне границ населенного  пункта:

- высокого давления

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи

- межмуниципальные автодороги вне границ населенного  пункта

Муниципальные (местные) объекты

административное здание в с. Запрудское

- трубопроводы газоснабжения в границах населенного  пункта;

- низкого давления

- высокого давления

- воздушные и подземные электрические сети и линии связи в границах населенного  пункта

- межмуниципальные автодороги в границах населенного  пункта

- остановки общественного транспорта в границах населенного  пункта

- кладбища

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Запрудского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Запрудского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 2 тома II «Анализ состояния территории Запрудского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- Предложения по административно-территориальному устройству Запрудского сельского поселения;

- Предложения по градостроительному зонированию территории Запрудского сельского поселения;

- Предложения по размещению на территории Запрудского сельского поселения  объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенного  пункта поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта.

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения.

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенного  пункта поселения;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и  кладбищами

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

- содержание мест захоронения;

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 2 в разделе - ИТМ ЧС. В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенного  пункта поселения;

# 3.1. Предложения по изменению границ населенного пункта входящего в состав Запрудского сельского поселения

Границы и статус Запрудского сельского поселения установлены Законом Воронежской области № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года. Генеральным планом предусмотрено изменение границ населенного  пункта, за счет присоединения участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства.

| №пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение границ села Запрудское |  |  |  |
| 1 | Включение в границы населенного пункта участка (9,8га) под ИЖС, расположенного в северо-восточной части. | 2020 | Администрация СП |
| 2 | Включение в границы населенного пункта участка (56,4 га.) в юго-восточной части | 2020 | Администрация СП |

Для изменения границ населенного  пункта, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования.

# 3.2 Предложения по градостроительному зонированию территории Запрудского сельского поселения.

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения). согласно #M12293 6 901919338 85 1254007933 469949408 3535340447 2176023180 3003152355 2346166536 3731932327ч.9 ст. 31 ГрК РФ #S. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому #M12293 1 901919338 1265885411 24883 1376109634 3235845000 2346166536 3731932327 3829715591 4ч.1 ст. 31 ГрК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории сельского поселения.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения. | 2011 г. | Администрация СП |

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской федерации, Воронежской области, Каширского муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

# 3.3. Предложения по размещению на территории Запрудского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения.

# 3.3.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,  снабжения населения топливом;

- огрнизация освещения улиц.

Водоснабжение.

Проектные решения водоснабжения Запрудского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения автономная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, кольцевая с тупиковыми участками – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на производственные нужды, на пожаротушение.

На территории села Запрудское расположено 4 артезианские скважины и 3 башни Рожновского.

Часть населения пользуется грунтовой водой из колодцев.

Протяженность водопроводных сетей – 13 км, среднесуточный отпуск воды на 1 человека - 73л/сутки.

Определение расчетных расходов воды.

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут.              , где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расходы воды питьевого качества в  жилом фонде.

| №№ пп | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водопотребл л/сут*чел | Расходы воды,м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | Максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | Запрудское поселение, всего | 0,900 | 230 | 207 | 248,4 |
| 2 | Поливочные нужды | 0,900 | 70 | 63 | 75,6 |
|  | Итого |  |  | 270 | 324 |

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются по табл.5 СНИП 2.04.02-84 и составляют 10л/сек. Противопожарный запас хранится в баках водонапорных башен. Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом. Наружное пожаротушение осуществляется пожарными машинами с питанием их водой от пожарных гидрантов. Свободные напоры у пожарных гидрантов – не менее 10м.

Водопроводная сеть оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Водопроводная сеть предусматривается из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001; водопроводные узлы на сети устанавливаются в колодцах из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84

Водоотведение.

Строительство централизованной системы канализации на территории поселения нецелесообразно из-за малой плотности населения, низкой этажности зданий и большой протяженности поселения (высокая стоимость, большая протяженность, отсутствие места для доочистки очистных сточных вод).

Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Водоотведение от группы зданий возможно осуществлять постпредством индивидуальных очистных сооружений с биологической очисткой.

Теплоснабжение.

Новое строительство жилого фонда по генплану сельского поселения составляет – 70,5 га.

Жилой фонд нового строительства представляет собой индивидуально – усадебную застройку.

Здания соцкультбыта проектируются по типовым проектам и индивидуально.

Объекты соцкультбыта будут обеспечиваться теплом от блочных котельных различной мощности. Всего в поселении предлагается к строительству 2-е блочные котельные(детский сад, сельский клуб).

Сохраняемая и новая жилая застройка, а также объекты соцкультбыта будут обеспечиваться теплом от существующих и новых котельных и от местных теплогенераторов на газовом топливе, горячее водоснабжение застроек будет осуществляться от местных водонагревателей на газовом топливе.

Транспортировка тепла от проектируемых блочных котельных производится по внутриплощадочным тепловым сетям. Схемы тепловых сетей в основном 4-х трубные и частично 2-х трубные (где нет расхода тепла на горячее водоснабжение), тупиковые, закрытые.

Прокладка трубопроводов подземная в ж/б каналах, теплоносителем для теплоснабжения систем отопления и вентиляции служит вода с Т= 95-700С, для целей горячего водоснабжения Т=55 0С.

Трубопроводы применены стальные, электросварные, прямошовные по ГОСТ 10704-91* диаметром 40-150 мм.

В качестве изоляции тепловых сетей рекомендуется использовать новые теплоизоляционные материалы из пенополиуритана, которые снижают потери тепла и значительно увеличивают срок службы тепловых сетей. Энергосберегающими технологиями для потребителей поселения могут стать солнечные водонагреватели и тепловые насосы. Они могут быть использованы совместно с котельными на газе для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, больниц, спорткомплексов, индивидуальной жилой застройки).

Газоснабжение.

Проектными решениями сохраняются направления использования газа, при этом увеличивается доля его использования для новых участков строительства, а также предусматривается газификация существующего негазифицированного  жилого фонда и перевод  существующих котельных, использующих в качестве топлива уголь и печное бытовое топливо, на природный газ.

Для перевода существующих котельных школы и ФАП на газовое топливо предлагаются использовать существующие ШРП. Новое строительство представлено участками №1 - №5 и представляет собой индивидуально – усадебный сектор.

Для газоснабжения новых участков строительства необходимо построить – 4,4 км газопроводов низкого давления. Для газоснабжения новых блочных котельных,  к объектам соцкультбыта (детский сад, клуб), будут использоваться существующие ШРП и газопровод низкого давления. Газоснабжение новых встроено-пристроенных котельных предусматривается от существующего  газопроводов низкого давления.

Газ в жилой застройке потребляется на пищеприготовление, горячее водоснабжение от газовых водонагревателей и отопление от индивидуальных теплогенераторов на природном газе.

Расходы газа подсчитаны при 100%-ой газификации природным газом, при наличии в кухнях газовой плиты, проточного газового водонагревателя и отопительного теплогенератора.

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления. Максимально часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума. Годовые расходы газа на нужды отопления жилого фонда определены  в соответствии с отапливаемой площадью и нормой потребления теплоты на 1м2 отапливаемой площади.

Выводы:

- Реализация мероприятий предложенных в данном разделе генплана позволит повысить уровень газификации поселения.

- Осуществить строительство котельных на природном газе.

- Перевести котельные, использующие в качестве топлива уголь и печное бытовое топливо, на природный газ.

- Построить 4,4 км распределительных газовых сетей низкого давления.

- Снизить стоимость отпускаемого тепла.

- Улучшить экологическую обстановку в поселении.

- Перевести со сжиженного на природный газ объекты потребляющие СУГ.

- Внедрить использование ресурсосберегающего оборудования (в том числе применение полиэтиленовых труб при новом строительстве ).

Электроснабжение.

Электроприемники проектируемых микрорайонов  относятся, в основном к потребителям II-й и III-й категории надежности электроснабжения, за исключением электроприемников противопожарных устройств, систем автоматической охранной, пожарной сигнализации, охранного и аварийного эвакуационного освещения и освещения безопасности, которые относятся к I категории надежности.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективе определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» , РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.), а так же «Свода правил по проектированию и строительства» СП 31-110-2003. Удельная расчетная нагрузка на один дом принята равной 15 кВт. Удельная нагрузка общественных зданий принята с учетом кондиционирования воздуха. Нагрузки наружного освещения приняты в размере 3-5% в районах новой застройки от значения осветительно-бытовых нагрузок на шинах ТП.

Расчетный учет активной и реактивной энергии предусматривается на вводных устройствах проектируемых ТП.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- увеличения  производственных мощностей сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники;

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения.

Возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Защитное и рабочее заземление проектируемых ТП10/0.6 кВ должно иметь сопротивление растеканию по условиям глухого заземления нулевых точек обмоток  низкого напряжения и по условиям защитного заземления для системы высокого напряжения не более 4 Ом.

Количество и мощность трансформаторных подстанций выбрано в зависимости от категории электроснабжения подключаемых потребителей и их расчетной нагрузки, допустимой перегрузки трансформаторов в аварийном режиме и рекомендованного коэффициента загрузки трансформаторов.

Для обеспечения  надежного и бесперебойного  электроснабжения проектируемых микрорайонов необходимы дополнительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, которые перечислены в таблице:

Табл.

| Прогнозируемые мощности энергопотребления на новое строительство в с.п. Левороссошанское |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нас. пункта | Новое стр-во тыс м2 | Проектная численность | Кол-во и наименование трансформаторных подстанций | Мощность трансформаторных подстанций | Примечания |
| 1у | с. Запрудское | 6,6 |  | 1/1н | 250 кВА | ИЖС |
| 2у | с. Запрудское | 9,8 |  | 1/2н | 250 кВА | ИЖС |
| 3у | с. Запрудское | 35,4 |  | 1/3н | 400 кВА | ИЖС |
| 4у | с. Запрудское | 12,4 |  | 1/4н | 250 кВА | ИЖС |
| 5у | с. Запрудское | 6,3 |  | 1/5н | 250 кВА | ИЖС |
|  | с. Запрудское |  | 40 | сущ |  | ДДУ |
|  | с. Запрудское |  | 100 | сущ |  | Клуб |
|  | с. Запрудское | 6 | 200 м2 | 1н |  | Магазин (сев. часть) |
|  | с. Запрудское | 4,8 | 250м2 | 3н |  | Магазин (южная часть) |

Трансформаторная мощность определена с условием размещения объектов и коэффициента загрузки трансформаторов от 70-80%.

Предложение по развитию систем связи Запрудского сельского поселения.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

  - телефонную связь общего пользования;

  - мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

  - цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

  - проводное вещание;

  - эфирное радиовещание;

  - телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу инженерной инфраструктуры территории сельского поселения.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепло – и газоснабжение |  |  |
|  | - Реализация мероприятий предложенных в данном разделе генплана позволит повысить уровень газификации поселения. - Осуществить строительство котельных на природном газе. - Перевести котельные, использующие в качестве топлива уголь и печное бытовое топливо, на природный газ. - Построить 4,4 км распределительных газовых сетей низкого давления. - Снизить стоимость отпускаемого тепла. - Улучшить экологическую обстановку в поселении. - Перевести со сжиженного на природный газ объекты потребляющие СУГ. - Внедрить использование ресурсосберегающего оборудования (в том числе применение полиэтиленовых труб при новом строительстве ). | 2015 | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов |
| 2. | Водоснабжение |  |  |
|  | 1.Водоснабжение населенного пункта осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов (на перспективу развития); 2. Реконструкция скважин и водонапорных башен. 3. Прокладка водопроводных сетей ф 50-100мм и L= 13км. 4. Установить водомеры на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | 2015 | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов |
| 3. | Электроснабжение. |  |  |
|  | 1.Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляемой бытовой техники. 2.Строительство новых линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ. 3. Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 4. Установка приборов учета и контроля электроэнергии 5. Повышение эффективности функционирования электросетевых объектов, снижение затрат на эксплуатацию и потери электроэнергии в | 2015 | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов |
| 4 | Развитие систем связи. |  |  |
|  | Направления развития сетей фиксированной связи 1.Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов; 2. Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. Направления развития телекоммуникационных сетей 3. Расширение сети «Интернет»; 4.Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий; 6.5.Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. Направления развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) 6.6. Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми; 6.7. Повышение степени проникновения сотовой подвижности; Направления развития систем телевидения, радиовещания и СКТ 6.8. Переход на цифровое телевидение стандарта DVB; 6.9.Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD; 6.10.Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Направления развития почтовой связи 6.11.Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи; 6.12.Улучшение быстроты и качества обслуживания. | 2020 | Администрация СП (связисты) |

Проекты развития инженерной инфраструктуры выполняются в рамках областных целевых программ «Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы», «Социальное развитие села на 2005-2010 годы», «Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006-2010годы» и иных отраслевых областных и муниципальных целевых программ, в которых предусматривается строительство конкретных объектов инженерной инфраструктуры, необходимые объемы и источники финансирования.

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения, в Генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

# 3.3.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенного  пункта, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

По территории Запрудского сельского поселения проходит две дороги четвертой категории : 6 – 13 «М»Дон – с. Красный Лог; 7 – 13 М «Дон» - Красный Лог – с. Запрудское. Главными улицами с. Запрудское является ул. Ленина, прилегающие к ней улицы: Победы, Советская, Октябрьская, Молодежная, Мира. Необходима организация дорог с твердым покрытием.

Обслуживание населения автомобильным транспортом межмуниципального сообщения в настоящее время налажено.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу транспортной инфраструктуры сельского поселения.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтным покрытием |  |  |  |
|  | с. Запрудское по улицам: - Ленина - Молодежная | 2015г 2015г | Администрация СП |  |
| 2 | Устройство дорог с щебеночным покрытием : - Победы - Советская - Октябрьская - Молодежная | 2013 | Администрация СП |  |
| 3. | Строительство асфальтированной дороги, к новому жилищному строительству (площадка №2,3) | 2020 | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |  |
| 4. | Обустройство остановок транспорта | 2011 | Администрация СП |  |

# 3.3.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной и жилой инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

Проектом генерального плана предусматривается максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов  жилой и социальной инфраструктуры  сельского поселения.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный жилищный фонд | 2030 | Администрация СП |
|  | с. Запрудское площадка №1 - 6,6 га площадка №2 - 9,8 га площадка №3 – 35,4 га площадка №4 – 12,4 га площадка №5 - 6,3 га | 2030 | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 2. | Детские образовательные учреждения |  |  |
|  | - реконструкция детского дошкольного учреждения, емкостью 40 мест, в центральной части села | 2030 | Администрация СП Администрация района Инвесторы (застройщики) |
| 3. | Медицинские учреждения |  |  |
|  | Реконструкция ФАП | 2013 | Администрация СП Администрация района |

# 3.3.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- библиотечным обслуживанием;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание музеев поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

В настоящее время в Запрудском поселении для занятия физкультурой и спортом существуют стадион на базе школы.

В поселении отсутствует сельский клуб.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу объектов библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеев поселения, объектов

физкультуры и спорта.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культуры |  |  |
| 1.2. | Клубы, досуговые центры |  |  |
|  | Строительства клуба на 100 мест | 2015 | Администрация СП Инвесторы (застройщики) |
| 3. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
|  | с. Запрудское - благоустройство и развитие спортивной площадки на базе школы - строительство универсальной спортивной площадки (по ул. Мира) | 2012 2020 | Администрация СП Администрация СП Инвесторы (застройщики) |

# 3.3.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

На территории сельского поселения планируется формирование общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство стадии перехода на рыночные отношения происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Существующие нормы расчета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший новым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), настоящим проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Возможно развитие сети кафе, досуговые предприятий  различных форм собственности с развитием и застройкой села.

По нормативным расчетам на территории Запрудского сельского поселения необходимо строительство магазина первой необходимости.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятие торговли |  |  |
| 1.1. | - строительство магазинов первой необходимости, встроенных и пристроенных в кварталах нового жилищного строительства (в районе площадки №1 и №3) | 2015 | Администрация СП (инвесторы) |
| 2. | Бани |  |  |
| 2.1 | строительство бани на 10 мест (рядом с площадкой №3 под ИЖС) | 2013 | Администрация СП |

# 3.3.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенного  пункта поселения.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одна из важнейших задач генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Запрудского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения .

| № пп | Наименование мероприятия |  | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территорий населенного пункта и зоны отдыха |  |  |  |
|  | - предлагается размещение парка площадью 6 га на свободных земельных участках между р. Красной и ул. Трудовая. - необходимо строительство парковой зоны в южной части поселения, в районе нового жилищного строительства. - устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов - создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания. - устройства бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов. - устройство озелененных групповых двориков. - озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники). - озеленение участков культурно-бутовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков. - устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта. посадка берегоукрепительных насаждений. | 2010- 2020 г. |  | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства (инвесторы) |

# 3.3.7. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами, объектами промышленного и сельскохозяйственного  производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Все мероприятия по развитию объектов сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными проектами. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчитывается по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

Перечень мероприятий по размещению на территории Запрудского сельского поселения объектов производственных зон.

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятий производственных зон. |  |  |
| 1.1. | - Реконструкция бывшей СТФ | 2013 | Администрация СП (инвесторы) |

# 3.3.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

На территории Запрудского поселения располагается несанкционированная свалка. Проектом предлагается произвести ее  рекультивацию.

Проектом, возможно, предусмотреть строительство контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров большей емкостью – 30 м3 , оснащенной системой «Мультилифт» с последующим вывозом на полигон ТБО.

# 3.3.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

На территории Запрудского сельского поселения находится одно действующие кладбище.

Предполагается его использование до конца проектного срока. Но на долгосрочную перспективу планируется увеличение площади кладбища на 2 га.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по организации мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |  |  |
| 1.1. | Увеличение площади кладбища на 2. га. | 2012 | Администрация СП |

# 4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

# 4.1. Экологические проблемы и пути их решения. Природоохранные мероприятия.

Состояние воздушного бассейна.

Состояние воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

По комплексу метеофакторов территория характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы – ПЗА (II зона по классификации Э.Ю. Безуглой). В связи с особенностью климата в разные периоды года в ней создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха.

Состояние атмосферного воздуха на территории Запрудского сельского поселения находится на удовлетворительном уровне.

Промышленный комплекс в поселении не развит. Антропогенное воздействие на территорию оказывает  транспортный комплекс и  комплекс теплоснабжения.

1.Теплоснабжение жилой зоны осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегате котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения

Основным топливом котельной является газ. Одной из основных причин выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от теплоэнергетического оборудования - несоблюдение режимов горения, отсутствие очистки отходящих газов.

2. Автомобильный транспорт является основным источником загрязнения атмосферы. По территории поселения проходят дороги регионального значения.  Наблюдается ежегодный рост количества пассажирского транспорта  общественного пользования и индивидуального автомобильного транспорта. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300м.

Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

3. Железнодорожный транспорт. По территории поселения проходит Юго-Восточная железная дорога. Воздействие объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду осуществляется при строительстве и реконструкции железных дорог, станционных путей, контактной сети, СЦБ и связи, подземных коммуникаций.

Главной целью природоохранной работы отрасли является поэтапное приближение фактического загрязнения окружающей природной среды предприятиями железнодорожного транспорта к установленным предельно допустимым нормам за счет совершенствования применяемых технологических процессов и перехода к экологически безопасным и ресурсосберегающим технологиям.

4. Трубопроводный транспорт. По территории поселения проходит магистральный газопровод и магистральный нефтепровод. Загрязнение воздушного бассейна осуществляется в результате стравливания газа на компрессорных станциях  во время ремонтных и монтажных работ или в результате аварийных разрывов.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Выводы:

- состояние атмосферного воздуха в поселении находится на удовлетворительном уровне;

- источниками загрязнения воздуха являются автотранспорт, железнодорожный транспорт и комплекс теплоснабжения.

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязнения подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов. Распределение техногенной нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер, вдоль транспортных магистралей. На этих участках в результате проникновения сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это явление имеет прогрессирующий характер. В пределах сельского населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированных селитебной территории. Одним из возможных источников загрязнения почвы являются химические средства защиты растений и минеральные удобрения.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

На территории сельского поселения расположены 3 действующих  башни Рожновского, 4 скважины, имеются автономные тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода. Водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии.

Возможность загрязнения подземных вод может рассматриваться как за счет естественной незащищенности, так и со стороны самой эксплуатационной скважины, что в целом требует соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения»).

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается вдоль транспортных магистралей;

- загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы прогрессирует в пределах сельского поселения;

- требуется проведение исследований для комплексной оценки качества питьевой воды.

Состояние и охрана почв

Природный комплекс территории поселения представлен лесо - полевой плоской дренированной равниной с  черноземом типичным и средневрезанной овражно - балочной сетью.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.  Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами. Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области. Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты. Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений. Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий. В целях предотвращения эрозии  почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, береза повислая, ясень обыкновенный, лиственница сибирская, тополь канадский, тополь пирамидальный | Липа, клен остролистный, клен полевой, груша лесная, рябина обыкновенная | Акация желтая, жимолость татарская, смородина золотистая, клен татарский, бирючина, рябина - черноплодная, ирга, лещина, бузина |

Овражно-балочные насаждения создают на берегах балок, откосах оврагов, по их днищам для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощения стока и загрязняющих веществ.

Способы частичной подготовки почвы выбирают с учетом зональных почвенно-грунтовых условий, степени смытости и увлажнения, крутизны и экспозиции оврагов, особенностей микрорельефа и свойств подстилающих грунтов.

Сельскохозяйственные отходы

Сельскохозяйственная деятельность представлена растениеводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы полеводства, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные машины и полуприцепы

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Твердые бытовые отходы

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) являются потенциальными загрязнителями почвы.

Выводы:

- основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека;

- значительный вклад в химическое загрязнение почвы токсичными веществами (тяжелыми металлами) вносит автотранспорт;

- несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Основой природного каркаса территории сельского поселения являются искусственно созданные насаждения.

Состояние растительного покрова

Структура растительного покрова территории Запрудского сельского поселения дифференцируется в зависимости от целевого назначения растительности, ее происхождения, времени образования и состояния. В зависимости от этого на рассматриваемой территории можно выделить следующие основные типы растительности:

Естественные растительные сообщества – луга.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

1. Посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

2. Пащитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

3. Растительность сельскохозяйственных угодий.

Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства. Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.       Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования ресурсов.

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия по оптимизации ландшафта поселения сводятся к следующему:

- фитомелиорация: сплошное облесение (сосна обыкновенная);

- создание лесных противоэрозионных полос (сосна, береза, акация желтая, дуб черешчатый и др.);

- закрепление песков с помощью травяного покрова;

- внедрение технических новшеств, очистных сооружений и устройств новых поколений.

Воздействие неблагоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Определенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт поселения. Одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения, является организация санитарно-защитных зон (СЗЗ).  В целях охраны атмосферного воздуха и предотвращения его отрицательного влияния на здоровье населения необходимо проводить природоохранные мероприятия.

При проведении социально-гигиенического мониторинга было установлено, что вторичное загрязнение питьевой воды, вносит большой вклад в показатель комплексной антропотехногенной нагрузки. Загрязнение питьевой воды обуславливает риск заболеваемости населения, в том числе вспышек острых кишечных инфекций, болезней сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, эндокринной системы, нервной системы, костно-мышечной системы. В целях обеспечение населения качественной питьевой водой необходимо проведение комплекса мероприятий предусмотренных в программе «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006-2010 годы».

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

На территории поселения имеются предпосылки для возникновения массовых заболеваний населения природно-очаговыми инфекциями. Природно-очаговые инфекции являются естественными компонентами экосистем. Источники инфекций – сложные комплексы взаимозависимых популяций теплокровных животных, членистоногих и микроорганизмов.

На территории поселения высока вероятность для массового размножения мышевидных грызунов. Предпосылками для этого могут послужить благоприятные погодные условия и наличие хорошей кормовой базы. При совпадении этих факторов численность грызунов может сохраняться или нарастать в течение года при условии, что в цикличности популяции наметился подъем. Учитывая изложенное, существует возможность возникновения спорадических случаев заболеваемости среди населения природно-очаговыми зооантропонозами: туляремией, лептоспирозом, ГЛПС.

Радиационная обстановка

Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности.

Гамма-фон на территории Запрудского сельского поселения не превысил естественного уровня.

По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории сельского поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям. Территория с наличием овражной эрозии требует проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовки.

- засыпка оврагов или вершин,

- облесение склонов и отвершков оврагов;

- уполаживание склонов, укрепление путём посева трав.

Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут автодороги Запрудского сельского поселения.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

2. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо: ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых сточных вод;

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенного пункта.

3.Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог и железной дороги поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- рекультивация несанкционированной свалки;

- организация мусороперегрузочной станции;

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья и на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта

7. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенного пункта сельского поселения;

- создание парковых и лесопарковых объектов для кратковременного отдыха      населения;

- максимальное сохранение  участков защитных лесных насаждений;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

8. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель для увеличения площадей лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Запрудского сельского поселения являются:

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодия;

- буферные зоны - защитные лесные насаждения.

# 5. ИЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

# 5.1. Перечень основных факторов рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имуществу 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место - происшествия связанные с погодными условиями. Так же практически на всей территории Каширского района незначительно развиты экзогенно-геологические процессы. Сами по себе они не вносят заметные изменения в жизнедеятельность поселения, но могут стать косвенной причиной возникновения чрезвычайной ситуации (такой как деформация грунта в районе прохождения элементов транспортной инфраструктуры).

Индивидуальный риск гибели человека на территории Воронежской области имеет следующие показатели:

– риск гибели человека  в транспортных авариях – 1,8×10-4 случаев в год;

– риск гибели человека от пожара – 1,6×10-5 случаев;

– риск гибели человека от негативного воздействия погодных условий – 5,6×10-6 случаев.

Предельно допустимый социальный риск в Российской Федерации  принимается на уровне 10-4 случаев.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных, ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на локальные, объектовые, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия. жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб. составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами специализированных формирований). 1-2 раза в год

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики и устраняются их силами, средствами и другими ресурсами.  1 раза в год

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., по не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ. 1 раза в год

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн.. но не более 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), с быстро (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

ЧС природного  характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации природного характера на территории Воронежской области, не превышает 1 раза в год, соответственно на территории Запрудского сельского поселения этот показатель еще ниже.

Метеорологические опасные явления:

Опасное метеорологическое явление - это природное явление, возникающее в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, могущее оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики.

Температура воздуха.

Абсолютный максимум температуры  на территории Запрудского поселения отмечается в июле и может превышать +41º. Такие температуры бывают 1 раз в 50-70 лет.

Риск возникновения дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год.

Наибольший урон от заморозков наносится сельскохозяйственным культурам, которые на территории Запрудского сельского поселения занимают 92,3%.

Так же возможно возникновение аварии с масштабами ЧС муниципального характера на объектах ЖКХ из-за резких перепадов температуры воздуха, возникновения комплексов неблагоприятных природных явлений в виде мокрого снега и сильного ветра, а также перегрузок электрических сетей и большой изношенности коммуникаций. Поражающими факторами так же могут являться: температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций.

Засуха и сильная жара

Засуха наступает в теплое время года, когда в течение длительного периода не выпадают дожди. Если в течение нескольких суток температура превышает среднюю плюсовую на 10 и более градусов, возникает сильная жара. Высокая температура может вызвать перегрев организма человека. Существует три стадии теплового поражения человека:

- тепловое перегревание - когда жара и ее проявление угрожают повышению температуры тела выше 37,1оС;

- тепловое нарушение возникает при температуре тела, близкой к 38,8оС, создавая ненормальное внутреннее состояние, при котором нарушаются физические и умственные функции организма;

- тепловые критические состояния, такие как, резкий упадок сил от обезвоживания, тепловой удар, сердечный удар, которые наступают при сильном и длительном перегревании тела человека.

Длительная засуха может вызвать серьезное воздействие на экономику, как поселения, так и района в целом. Сельскохозяйственное производство из-за потери урожая или поголовья скота может быть нарушено частично или полностью, что вызывает нехватку продуктов питания. Повышенная потребность в воде может привести к ее нехватке, возросшая потребность в электричестве – к перегрузке. При одновременной длительной сильной жаре и засухе жизнь населения значительно усложняется. Следует иметь в виду, что засуха так же увеличивает опасность пожаров.

Меры предупреждения и снижения ущерба:

- для снижения негативного воздействия засухи создаются запасы воды в домах и водных бассейнах, проводится их защита от пожаров, осуществляется контроль за расходом воды;

- население инструктируется по способам создания запасов воды и мерам ее защиты от воздействия жары;

- определяются дополнительные источники воды в чрезвычайных условиях, обеспечивается ее подвоз из соседних поселений.

Гололёд.

Гололед — слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Череда оттепелей и заморозков может спровоцировать образование гололеда.  С появлением гололеда на дорогах поселения значительно повышается риск возникновения аварий на транспорте. Гололед с диаметром отложений более 200 мм несет угрозу деформации грунта (возникает просадка и морозное пучение грунта).

Гололёдно - изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега.

Оледенение поверхностей автомобильных дорог и улично-дорожной сети несет угрозу жизни и здоровью людей.

Ущерб от гололёдно - изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно - изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Метели, снегопады

Метель — перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Снег — твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы

В зимний период на территории поселения при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. В среднем число дней с метелью составляет от 23 до 40 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная – 50 часов.

Опасными считаются снегопады, превышающие 20 см за 24 часа.

Сильные снегопады, метели приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах, могут вызвать прекращение движения транспорта на автодорогах в течение 12 и более часов. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения в населенных пунктах (затрудненный подвоз продуктов питания для населения и кормов для сельскохозяйственных животных).

Поражающими факторами являются ветровая нагрузка и аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, снеговая нагрузка, снежные заносы при снегопадах.

Ливневые дожди, град

Атмосферные осадки - это вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на поверхности земли и на предметах.

Ливневые осадки выпадают из кучево-дождевых облаков, связанных с конвекцией. Интенсивные, но малопродолжительные ливневые осадки связаны с отдельными облаками или узкими зонами облаков (фронтами), одновременно охватывают площади до десятков кв. км.

Опасными считаются:

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц 20 мм.

Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы.

Град — это атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.

Максимум повторяемости града (4-5 раз в год), который наносит наибольший ущерб сельскохозяйственным посевам и населенным пунктам. Поражающими факторами являются ударная динамическая нагрузка от града, затопление территории, подтопление фундаментов при длительных осадках.

Шквалы, ураганы

Шквал - резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами. Сезон шквальных бурь в Воронежской области апрель-сентябрь.

Опасность составляют сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы).

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления.

Ураган — это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП что несет угрозу здоровью и жизни людей.

Опасные гидрогеологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление — это событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики. Часто из гидрологических, геофизических и метеорологических явлений выделяют морские гидрологические явления, включая в них тайфуны, цунами, сильное волнение и другие опасные природные явления.

Весеннее половодье является основной угрозой гидрогеологического характера на территории поселения. Наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться в период обильного таяния снега при резком повышении температуры воздуха и одновременном выпадении осадков.

Зону возможного незначительного затопления создает разлив реки Красная. Так же зону затопления могут создать многочисленные пруды, расположенные на территории поселения.

Пруды - гидротехнические сооружения необходимые для хозяйства и жизни человека. Но они одновременно требуют к себе постоянного внимания. Искусственные водоемы являются не только потенциальными, но и реальными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций.

При расчётах плотин на прорыв предполагается, что водохранилище (пруд) заполняется до отметки гребня плотины. К собственному объему рассчитываемого водохранилища, добавляется объем из расположенных выше водохранилищ, при их каскадно-цепном взаиморасположении. В Запрудском поселении, пруды несмотря на достаточную собственную надежность и капитальность, являются источниками чрезвычайных ситуаций, из-за ненадежности вышерасположенных водохранилищ расположенных на территории другого поселения.

Так же опасность несут дождевые паводки. На реках обычно наблюдаются с апреля по ноябрь, максимальные дождевые паводки проходят в основном в мае. При затоплении территорий дождевыми паводковыми велика вероятность нанесение ущерба  сельскохозяйственным культурам.

Опасные геологические процессы и явления

Геологическое опасное явление — это результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных и геодинамических факторов или их сочетаний. К опасным геологическим процессам и явлениям относятся современные (быстротекущие) геологические процессы и явления, оказывающие негативное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики.

На территории Запрудского сельского поселения выявлен довольно слабый комплекс экзогенных геологических процессов, таких как эрозионный, оползневой, карстовый, заболачивание в поймах рек. Данный фактор положительно влияет на существующую и проектируемую жилую застройку, расположенную на данной территории.

Оползни.

Оползень — это смещение масс горных пород, грунта вниз по склону под влиянием силы тяжести, усиливающейся вследствие подмыва склона,  переувлажнения, сейсмических толчков и  иных процессов.

Оползни и селевые потоки чаще всего возникают из-за чрезмерных атмосферных осадков, быстрого таяния снегов на склонах, а также недостаточно продуманной деятельности людей, в результате которой изменяются условия устойчивости грунта (уничтожение лесных массивов, чрезмерное использование оросительных систем и т.д.).

Обвалы - это отрыв и стремительное падение больших масс горных пород, их опрокидывание, дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах. Прямой опасностью оползней, селей и обвалов являются разрушение зданий и сооружений, линий электро-, газо-, водоснабжения и канализации, гибель и травмирование людей. Оползни и обвалы, как правило, сопровождают такие стихийные бедствия, как наводнения.

Смещение грунтов происходит по поверхности мело-мергельных пород, водоупорных палеогеновых глин, по глинистым прослоям в толще моренных суглинков.

Можайское поселение не относится к оползне-, селе- и обвалоопасному району, но вероятность незначительных оползней присутствует.

Суффозионные, просадочные процессы.

Эти процессы связаны с суглинисто-песчаными отложениями и проявляются в виде западин на поверхности пойм и надпойменных участков.

Карстовые процессы.

Карст - геологические явления в земной коре и на ее поверхности, вызванные химическим растворением горных пород и выраженные в образовании в земной коре пустот, в разрушении и изменении структуры и состояния пород, в создании особого характера циркуляции и режима подземных вод. Карст возникает в растворимых водными растворами осадочных горных породах (известняки, гипс) и выражается в образовании углублений в виде воронок, котловин, провалов, пещер, естественных пустот, колодцев и т. п.

При проектировании нового строительства необходимо проводить инженерные изыскания и при необходимости разрабатывать проекты инженерной защиты территории.

При выполнении изысканий, проектировании и строительстве необходимо учитывать:

1) опасность карстовых деформаций грунтов оснований и земной поверхности, в особенности провалов;

2) неравномерно пониженную несущую способность закарстованных пород и возможность наличия ослабленных зон в толще покрывающих грунтов;

3) связанные с карстом особенности гидрологических и гидрогеологических условий, неоднородную и нередко весьма высокую водопроницаемость закарстованных пород, неравномерность распространения и режима поверхностного и подземного стока, возможность наличия очагов интенсивного поглощения поверхностных вод, утечек из водохранилищ и внезапных больших водопритоков в горные выработки и котлованы;

4) возможность опасной активизации развития карста и связанных с ним явлений в результате антропогенной деятельности.

Для прогноза развития карстовой опасности проводят бурение.

Природные пожары

Пожарная опасность природного характера на территории поселений связана с пожарами в лесах и горением травяного покрова. Причиной возникновения крупных лесных пожаров является засуха и суховеи. Предпосылками возникновения ЧС также служит рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственные палы). Наибольший риск возникновения лесных пожаров приходится на май, июнь, июль, август и сентябрь месяцы. Традиционно наиболее масштабные лесные пожары приходятся на июль-август месяцы.

Лесные пожары подразделяют на низовые и верховые.

Низовой пожар - лесной пожар, распространяющийся по нижним ярусам лесной растительности, подстилке, опаду, со скоростью распространения от 1 до 3 м/мин.

Верховой пожар - лесной пожар, охватывающий полог леса. Проводником горения при верховых пожарах служит слой хвои (листьев) и веточек. Его скорость движения от 3 до 100 м/мин.

Запрудское сельское поселение относится  к малолесным территориям. Земли лесного фонда на территории отсутствуют. Древесная растительность на территории поселения имеется на землях сельскохозяйственного назначения, вдоль рек, а так же на землях населенного  пункта. На территории таких лесов чрезвычайной ситуации связанных с пожаром не возникает.

Так же  вдоль дорог может произойти возгорание травяного покрова. Для предотвращения возгорания, службой обслуживающей  автомобильную дорогу,  необходимо периодическое, контролируемое поджигание травяного покрова вдоль трасс и опашка прилежащих лесов.

# 5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории Запрудского сельского поселения наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на пожаро - взрывоопасных объектах;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- на газопроводе и объектах системы газораспределения;

- Аварии с выбросом радиоактивных веществ.

Аварии на автомобильном транспорте

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объема перевозимых ими веществ. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом  опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всех транзитных дорогах, проходящих по территории поселения.

Наибольшая вероятность происшествий дорожно-транспортного характера в местах пересечения дорог путепроводами, в местах автомобильных развязок.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- износ дорожного покрытия;

- некачественное проведение ремонтных работ;

- недостаточный контроль коммунальных служб за состоянием дорожного покрытия в зимний период и т.д.

Наиболее опасные перевозимые ядовитые вещества, которые в случае аварии несут угрозу жизни и здоровью людей

| Наименование, характеристика СДЯВ | Токсичное действие на человека | Защита | Оказание первой помощи | Обеззараживание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХЛОР - зеленовато-желтый газ, с резким удушливым запахом, Ткип.-34оС. Тяжелее воздуха. При испарении и соединении с водяными парами дымит, застаивается на нижних этажах зданий, в низинах. Применяется для хлорирования воды, для получения пластмасс, инсектицидов, растворителей, дезинфицирующих, отбеливающих, моющих средств; в производстве глицерина, окиси этилена и др.; в металлургии - для хлорирующего обжига руд цветных металлов. | Поражение вызывает резкую боль в груди, сухой кашель, рвоту, нарушение координации движений, одышку, резь в глазах, слезотечение. При вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход. | Изолирующий противогаз. Промышленный противогаз типа В, БКФ, М. При их отсутствии гражданские противогазы всех типов; камеры защитные детские. Из подручных средств могут быть использованы ватно-марлевые повязки, шарфы, платки, предварительно смоченные 2% раствором питьевой соды или водой. | Простейшие средства защиты кожи - плащ, накидка. Надеть противогаз, немедленно вынести пострадавшего из опасной зоны, освободить от одежды, стесняющей дыхание, создать покой. Транспортировка пораженного только лежа. При остановке дыхания - искусственное дыхание, лучше методом "рот в рот". | Теплое питье. Гашеная известь, щелочные растворы, вода. |
| АММИАК - бесцветный газ с резким удушливым запахом, Ткип. - 33оС. Легче воздуха, хорошо растворим в воде. Проникает в верхние этажи зданий. Применяется для производства азотной кислоты, нитрата и сульфата аммония, жидких удобрений (аммиакатов), мочевины, соды, в органическом синтезе, при хранении тканей, светокопировании, в качестве хладагента в холодильниках, при серебрении зеркал. | Сильно раздражает органы дыхания, глаза, кожу. Признаки отравления: учащенное сердцебиение, нарушение частоты пульса, насморк, кашель, резь в глазах и слезотечение, тошнота, нарушение координации движений, бредовое состояние. При вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход. | Изолирующий противогаз. Промышленный противогаз марки КД, М. При их отсутствии – гражданские противогазы, ватно-марлевые повязки, шарфы, платки, предварительно смоченные водой или 5% раствором лимонной кислоты. Надеть противогаз, немедленно вынести пострадавшего из опасной зоны, дать вдыхать теплые водяные пары (лучше с добавлением уксуса или нескольких кристаллов лимонной кислоты). | Тщательно промыть глаза водой. При попадании на кожу обильно обмыть водой, при появлении ожогов наложить повязку. При остановке дыхания сделать искусственное дыхание, лучше методом "рот в рот". | Вода, растворы кислот в воде. |
| АКРИЛОНИТРИЛ - бесцветная жидкость со слабым запахом. Ткип. - 77,3оС. Относительная плотность - 0,8. Применяется в производстве синтетических волокон, синтетического каучука и полимеризационных пластмасс; в синтезе красителей, лекарственных препаратов; как инсектицид (вентокс) и для окуривания зерна. | Симптомы острого отравления: головная боль, слабость, тошнота, рвота, головокружение, одышка потливость, понос. В тяжелых и смертельных случаях - сильная одышка, судороги, тахикардия, понижение температуры тела, потеря сознания. В легких случаях - беспокойство, слабость, головная боль, тошнота, рвотные движения, боли в желудке. При действии на кожу вызывает ожоги. | Фильтрующий промышленный противогаз марки А (большая коробка); при подозрении на наличие синильной кислоты специальный фильтрующий противогаз марки В (с желтой коробкой) типа БК. При наличии высоких концентраций -шланговый или изолирующий противогаз. Надеть противогаз, немедленно вынести пострадавшего из опасной зоны. | Немедленно дать вдыхать амилнитрит (на ватке из ампулы) в течение 15-20 секунд, повторять каждые 2-3 минуты. Свежий воздух, тепло, покой. Снять загрязненную одежду, обмыть теплой водой с мылом. Следить за кровяным давлением. Вдыхание увлажненного кислорода. По показаниям - искусственное дыхание, сердечные средства. При отравлении через рот немедленно вызвать рвоту, промыть желудок раствором перманганата калия (2 г на 1 л воды) или 2% раствором соды. На коже - спиртовым раствором бриллиантовой зелени или метиленовой сини. Пораженные глаза промыть струей чистой воды (10-15 мин), закапать 1-2 капли 2% раствора новокаина. При раздражении верхних дыхательных путей - содовые или масляные с ментолом ингаляции, теплое молоко с боржомом или содой. | Разливы обеззараживаются 10% раствором щелочи или сжигании в керосине. |
| СЕРНИСТЫЙ АНГИДРИД - бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха. При комнатной температуре бесцветная подвижная жидкость, Ткип. -10,1оС. Применяется как сырье для получения серной кислоты, сульфида натрия; для отбеливания целлюлозы, шерсти, щелка, сахара; как консервант; в качестве хладагента; в некоторых производствах органической химии; для дезинфекции. | Раздражает дыхательные пути, вызывая спазм бронхов, при неблагоприятных условиях может вызвать массовое отравление населения. Однократное вдыхание очень высоких концентраций приводит к одышке, синюхе и расстройству сознания. Острые отравления со смертельным исходом редки. При отравлении у людей наблюдается сильная колющая боль в носу, чихание, кашель, при более длительном воздействии наблюдается рвота. | Фильтрующий промышленный противогаз марки В или В с фильтром, БКФ, простейшие средства защиты кожи - плащ, накидка. Надеть противогаз. Вынести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды. | Ингаляции кислорода. Промывание глаз, носа; полоскание 2% раствором соды. Тепло на область шеи; пить теплое молоко с боржомом, содой, маслом и медом. Проветривание закрытых помещений. | Защитное действие оказывают глюкоза, аскорбиновая кислота. |
| СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА -бесцветная жидкость с запахом горького миндаля. Ткип. -26,65оС. Плотность - 0,7. Применяется в синтезе нитрильного каучука, синтетического волокна, пластмасс, органического стекла, молочной кислоты; в медицине; для дезинфекции, борьбы с грызунами, окуривания плодовых деревьев. | Вызывает нарушение тканевого дыхания вследствие блокирование дыхательных ферментов. Сначала наблюдается углубление дыхания и повышение кровяного давления, затем паралич дыхания и внезапное сильное падение кровяного давления. При высоких концентрациях человек почти мгновенно теряет сознание. При меньших концентрациях наблюдается царапанье в горле, слюнотечение, онемение рта и зева, мышечная слабость, головокружение, головная боль, тошнота, рвота. | Фильтрующий промышленный противогаз марки В, противогаз БКФ, с защитным фильтром для дымов и пыли. При очень высоких концентрациях - изолирующий противогаз. Простейшие средства защиты кожи - плащ, накидка. Надеть противогаз, применить противодымную ампулу. Вынести пострадавшего на свежий воздух, снять загрязненную одежду. | Покой, тепло. Ингаляции кислорода. При нарушении дыхания или остановке - длительное искусственное дыхание. | Проветривание закрытых помещений, растворы щелочей, кислород. |

Следует помнить, что СДЯВ тяжелее воздуха будут проникать в подвальные помещения и нижние этажи зданий, в низины и овраги, а СДЯВ легче воздуха, наоборот, будут заполнять более высокие этажи зданий. При движении на зараженной местности необходимо строго соблюдать следующие правила:

- двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли;

- не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов;

- не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или порош-

- россыпи неизвестных веществ;

- не снимать средства индивидуальной защиты до распоряжения;

- при обнаружении капель СДЯВ на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной защиты удалить их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком, по возможности зараженное место промыть водой;

- оказывать помощь пострадавшим детям, престарелым, не способным двигаться самостоятельно.

Выйдя из зоны заражения, верхнюю одежду снимают и оставляют ее на улице, принимают душ с мылом, тщательно промывают глаза и прополаскивают рот.

При подозрении на поражение сильнодействующими ядовитыми веществами необходимо исключить любые физические нагрузки, принять обильное теплое питье (чай, молоко) и обратиться к медицинскому работнику для определения степени поражения и проведения профилактических и лечебных мероприятий.

Об устранении опасности химического поражения и о порядке дальнейших действий население извещается специально уполномоченными органами или милицией.

Надо помнить, что при возвращении населения в места постоянного проживания вход в жилые помещения и производственные здания, подвалы и другие помещения разрешается только после контрольной проверки на содержание СДЯВ в воздухе помещений.

Аварии на путепроводах:

На территории поселения проложен газопровод высокого давления.

При разгерметизации газопровода происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеиванием, поэтому взрывоопасная концентрация не образуется. Наиболее вероятные негативные последствия разгерметизации газопровода – пожары. При разгерметизации наземных участков газопроводов возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа).

В результате аварии на подземной части газопровода высокого давления (2-ой категории) возможно образование факела на надземной части длинной не более 20-25м (в зависимости от диаметра и давления), на подземной 10-15м (в зависимости от места разгерметизации) при полном разрушении части газопровода.

Так же на территории поселения присутствуют различные газораспределительные пункты, в которых при разгерметизации возможно скопление газа, без образования взрывоопасной концентрации.

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций:

- подземная коррозия металлов;

- брак строительно-монтажных работ;

- дефекты труб и оборудования;

- механическое повреждение;

- нарушение технологического процесса проведения огневых работ на линейной части газопроводов и др.

Мероприятия по предупреждению последствий и защите населения в зоне пожароопасного объекта:

– совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем;

– проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

– подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ;

– обеспечение пожарной безопасности объекта.

Аварии на потенциально опасных объектах:

Потенциальными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций являются промышленные объекты, объекты хранения и реализации нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (автозаправочные станции).

На территории Запрудского поселения отсутствуют химически опасные объекты (использующие аммиак и т.д).

Взрывопожароопасные объекты на территории Запрудского сельского поселения:

АГЗС - опасность представляют резервуары с СУГ. В случае разгерметизации резервуаров чрезвычайная ситуация не возникает поскольку газ улетучивается в атмосферу. Но в тоже время, газовые заправки более опасны, поскольку в случае несоблюдения  требований предписанных нормативными документами, возможен взрыв резервуаров или автоцистерн доставляющих СУГ.

АЗС - опасное вещество бензин. Наиболее опасной аварийной ситуацией будет авария, связанная с разрушением автоцистерны, доставляющей топливо. В случае разлива и воспламенения бензина возможно распространение пламени за границы объекта.

На объектах могут реализовываться следующие аварии:
-    аварийные разливы нефтепродуктов при сливе из автоцистерн;
-    аварийные разливы нефтепродуктов в результате разрушения подземных резервуаров;
-    аварийные разливы нефтепродуктов в результате разгерметизации (разрушения) загруженных автоцистерн;
-    аварийные разливы нефтепродуктов при заправке автотранспорта на АЗС.
На объектах выделяются три группы взаимосвязанных причин, способствующих возникновению и развитию аварий:
-   отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении, дефекты в сварных соединениях, усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании, нарушение режимов эксплуатации - переполнение емкостей, превышения давления);
-    ошибки персонала (при сливе из автоцистерн, отпуске нефтепродуктов потребителям, заправке автомобилей, отборе проб из резервуаров, проведении ремонтных и профилактических работ, пуске и остановке оборудования, локализации аварийных ситуаций);
-    внешние воздействия природного и техногенного характера (штормовые ветры и ураганы, снежные заносы, ливневые дожди, грозовые разряды, механические повреждения, диверсии, взрывы, пожары).

В случае аварийного разлива нефтепродукта и образования паровоздушного облака вероятность дальнейших событий будет в значительной мере определяться направлением перемещения облака ТВС по территории АЗС и за его пределы, что в свою очередь в значительной мере определяется господствующей розой ветров в районе размещения объекта.

Оценка последствий аварийного разлива осуществляется путем определения основных параметров, характеризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) поражающих факторов.

На основании анализа масштаба возможной аварии и степени поражающих факторов определяется необходимое количество сил и средств, достаточное для локализации и ликвидации аварии, степень загрязнения окружающей среды, а также прямые потери организации в результате аварийного разлива нефтепродуктов.

Аварийные разливы могут происходить как на территории резервуарного парка нефтепродуктов, площадок слива, так и в зоне топливораздаточных колонок. Наиболее вероятны аварийные разливы нефтепродуктов на площадке слива топлива и в зоне ТРК. На автозаправочных станциях случайные проливы нефтепродуктов происходят достаточно часто вследствие переполнения бензобаков при заправке, разрывов заправочных шлангов, опрокидывания наполненных канистр, наездов автотранспорта на колонки и тому подобных причин. Однако объемы таких проливов незначительны (исчисляются десятками литров), последствия разливов за пределы производственной зоны автозаправочной станции не выйдут, а сами разливы оперативно ликвидируются силами работников АЗС. Территория заправочной зоны покрыта твердым асфальтобетонным покрытием, ограничена бордюрным камнем и имеет систему сбора поверхностных вод в ливневую канализацию с последующей очисткой в очистных сооружениях, что исключает возможность попадания нефтепродуктов в почву.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

При авариях на сетях электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации будет нарушена нормальная жизнедеятельность населения.

Водоснабжение.

В сельских населенных пунктах очень высок процент износа сетей,  насосных станций и водонапорных башен. Отказ любого из этих объектов приводит к прекращению подачи воды. Чаще всего, ввиду ограниченности заложенного бюджета поселения, устранение подобных аварий может откладываться на неопределенный срок. В некоторых населенных пунктах Запрудского сельского поселения централизованное водоснабжение отсутствует.

Электроснабжение.

Поскольку нарушение подачи электроэнергии чаще всего связано с обрывом проводов, устранение неполадок не сильно влияет на жизнеобеспечение населения, тогда как на предприятиях и социальных объектах имеются резервные источники энергии.

Теплоснабжение.

Поскольку  в сельских населенных пунктах, в основном, используются индивидуальные газовые приборы отопления, наибольшая угроза представляется для социальных объектов. При переоборудовании котельных в газовые, котельные на твердом топливе оставляют в качестве резервных.

Газоснабжение.

Аварии систем газоснабжения в Запрудском поселении не наносят особого ущерба жизнедеятельность населения (отопление, приготовление пищи т.д), поскольку большая часть населенного  пункта не газифицирована. Ремонт систем газоснабжения может занять значительное время, поскольку аварии чаще всего происходят на подземных участках газопровода.

Аварии с выбросом радиоактивных веществ

Практически вся территории Запрудского сельского поселения попадает в 30-тикилометровую  зону от Нововоронежская АЭС.

Радиационная авария - нарушение пределов безопасной эксплуатации установки, при котором произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные границы в количествах, превышающих установленные для нормальной эксплуатации значения и требующих прекращения нормальной эксплуатации установки, оборудования, устройства, содержащих ионизирующие излучения.

Аварии на радиационно опасных объектах могут сопровождаться выходом газоаэрозольного облака, которое перемещается по направлению ветра. Радиоактивные вещества из облака, оседая на местность, загрязняют ее. Население, попавшее в зону распространения газоаэрозольного облака, подвергается при этом внешнему и внутреннему радиоактивному облучению. Внешнее облучение характеризуется воздействием на субъект ионизирующего излучения извне. Внутреннее облучение – это облучение организма, отдельных его органов и тканей ионизирующим излучением от попавших внутрь организма радиоактивных веществ.

Радиоактивные вещества имеют ряд специфических особенностей:

- они не имеют запаха, цвета или других внешних признаков, по которым можно было бы их обнаружить;

- обнаружение радиоактивных веществ возможно только с помощью специальных дозиметрических приборов;

- радиоактивные вещества способны вызывать поражения не только при непосредственном соприкосновения с ними, но и на некотором расстоянии (до сотен метров) от источника загрязнения;

- поражающие свойства радиоактивных веществ не могут быть уничтожены ни химически, ни каким-либо другим способом, так как радиоактивный распад не зависит от внешних факторов, а определяется только периодом полураспада данного вещества.

Период полураспада - это время, в течение которого распадается половина всех атомов радиоактивного вещества. Период полураспада различных радиоактивных веществ колеблется в широких пределах - от долей секунды до миллиардов лет.

Радиоактивное загрязнение при авариях на объектах ядерной энергетики имеет ряд особенностей:

- высокая дисперсность радиоактивных продуктов позволяет им легко проникать внутрь помещений;

- сравнительно небольшая высота подъема радиоактивного облака приводит к загрязнению населенного  пункта и лесов значительно меньше, чем открытой местности;

- при большой активности радиоактивного выброса, когда направление ветра может неоднократно меняться, возникает вероятность радиоактивного загрязнения местности практически во все стороны от источника аварии.

Перечень мероприятий по снижению последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зоне радиационно опасного объекта (в 30-тикилометровой зоне от Нововоронежская АЭС).

Для этого каждому жителю целесообразно:

- принять участие в занятиях, проводимых в учреждениях и организациях по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по возможности пройти подготовку в учебно - методическом центре ГОЧС или курсах ГО, при обучении в общеобразовательном или специальном учебном заведении освоить курс по программе"Основы безопасности жизнедеятельности" или "Безопасность жизнедеятельности";

- знать сигналы оповещения и порядок информирования населения при чрезвычайных ситуациях;

- знать организации, в которые в случае чрезвычайной ситуации можно обратиться за помощью, места размещения ближайших защитных сооружений, пункты выдачи средств индивидуальной защиты и сбора эвакуируемых, телефоны противопожарной службы, милиции, скорой помощи, штаба ГОЧС или другого специально уполномоченного органа;

- иметь средства индивидуальной защиты или уметь изготовить простейшие из них собственными силами;

- уяснить порядок своих практических действий, действий семьи и коллектива при различных видах возможных чрезвычайных ситуаций;

- соблюдать правила пожарной и других видов безопасности, определенные для рабочего места, транспортных средств, мест массовых посещений, жилища и др;

- заботиться об исправности противопожарных и других противоаварийных систем, установленных на рабочем участке, в доме, в других местах;

- уметь изолировать жилище или отдельные его помещения от внешней среды, иметь для этого необходимые материалы;

- застраховать жизнь, здоровье и имущество от чрезвычайных ситуаций;

- предусмотреть на случай эвакуации минимальный набор предметов первой необходимости (документы, одежду, обувь, смену белья, продукты питания, минимальный запас посуды и кипяченой воды, медицинские средства для оказания первой помощи и лекарства для больных, предметы гигиены, деньги, ценные бумаги, другие ценности).

Оповещение

Внимательно относиться к сигналу оповещения, подаваемому электросиренами, производственными гудками и другими сигнальными средствами, что означает подачу предупредительного сигнала: "Внимание всем!". По этому сигналу необходимо включить радиоприемники, телевизоры абонентские точки проводного вещания для прослушивания соответствующей информации о возникшей опасности и порядке действий.

Поскольку сигнал может не дойти до каждого человека, получив информацию, граждане должны проинформировать соседей и знакомых. Следует иметь в виду, что чрезвычайная ситуация может наблюдаться непосредственно. В этом случае, при очевидной опасности, необходимо немедленно принять меры к самоспасению.

При получении сообщения о чрезвычайной ситуации каждый гражданин действует с ранее приобретенными знаниями и навыками, помогая членам своей семьи, соседям, коллегам по трудовому коллективу и при необходимости оказывая содействие в проведении аварийно спасательных и других неотложных работ.

Действия населения по сигналу оповещения.

Если в поступившей информации отсутствуют рекомендации по действиям, следует защитить себя от внешнего и внутреннего облучения. Для этого по возможности быстро защитить органы дыхания табельными средствами защиты (респиратор, противогаз), а при их отсутствии ватно-марлевыми повязками, шарфом, платком и укрыться в ближайшем здании, лучше в собственной квартире. Войдя в помещение, в коридоре следует снять с себя верхнюю одежду и обувь, поместив их в пластиковый пакет или пленку, немедленно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия, включить радиоприемники, телевизоры и радиорепродукторы, занять место вдали от окон, быть готовым к приему информации и указаний о действиях.

При наличии измерителя мощности дозы определить степень загрязнения квартиры. Обязательно загерметизировать помещение и укрыть продукты питания. Для этого подручными средствами заделать щели в окнах и дверях, заклеить вентиляционные отверстия. Открытые продукты поместить в полиэтиленовые мешки, пакеты или пленку. Сделать запас воды в емкостях с плотно прилегающими крышками. Продукты и воду поместить в холодильники, закрываемые шкафы или кладовки.

При получении указаний по средствам массовой информации провести профилактику препаратами йода (например, йодистым калием). При их отсутствии использовать 5% раствор йода: 3-5 капель на стакан воды для взрослых и 1-2 капли на 100 гр жидкости для детей. Прием повторить через 6-7 часов. Следует помнить, что препараты йода противопоказаны для беременных женщин.

При приготовлении и приеме пищи все продукты, выдерживающие воздействие воды, промыть.

Строго соблюдать правила личной гигиены, предотвращающие или значительно снижающие внутреннее облучение организма. В случае загрязненности помещения защитить органы дыхания.

Помещения оставлять лишь в крайней необходимости и на короткое время. При выходе защитить органы дыхания, надеть плащ (накидку из подручных материалов) или табельные средства защиты кожи.

После возвращения переодеться.

Эвакуация

В ходе подготовки к эвакуации необходимо внимательно слушать передачи местного телевидения и радио, по которым будет сообщено, когда и к каким мерам защиты следует прибегнуть.

Целесообразно, чтобы каждая семья заблаговременно узнала в жилищно-эксплуатационном или в специально уполномоченном органе, где находиться сборный эвакуационный пункт, пункт посадки на транспорт, пункт выдачи средств защиты, маршруты эвакуации, пункт сбора в случае аварии, а также районы размещения радиационно опасных объектов относительно жилища, места работы.

При нахождении на улице использовать табельные или подручные средства защиты органов дыхания и кожи, по возможности не поднимать пыль, стараться не ставить чемоданы или рюкзаки на землю или использовать при этом чистую газету или любую другую подстилку. Избегать движения по высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам. В процессе движения не пить, не принимать пищу и не курить. Перед посадкой в автомобиль провести частичную дезактивацию средств защиты кожи, одежды и вещей путем их осторожного обтирания или обметания, а также частичную санитарную обработку открытых участков тела обмыванием или обтиранием влажной ветошью.

Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание жилой застройки, сооружений социально-бытового и культурного назначения.

Основными причинами пожаров или взрыва могут быть являются неосторожное обращение с огнём, утечка газа, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Для сельских населенного  пункта характерна преимущественно одноэтажная деревянная застройка. Так же проблемой является то, что расстояния между домами и придомными постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети с гидрантами изношены или отсутствуют, поэтому рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

На территории Запрудского сельского поселения пожаротушение осуществляется при помощи сил и средств подразделений ПЧ-41 расположенной в г. Кашира на расстоянии 12-35км (в зависимости от населенного пункта). Так же в случае сильного пожара прибывают подразделения из соседних районов, в соответствии с расписанием выезда.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2009, п.5.1, табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного назначения). Расход воды для производственных предприятий, для зданий административного и общественного назначения принимаются отдельно для каждого из этих предприятий в зависимости от их площади.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного  пункта поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

В целях предупреждения пожаров и взрывов, сохранения жизни и имущества следует соблюдать следующие правила:

- избегать хранения в доме значительных количеств легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также склонных к самовозгоранию и способных к взрыву веществ. Имеющиеся в доме небольшие количества этих веществ надо содержать в плотно закрытых сосудах, вдали от нагревательных приборов, не подвергать их встряске, ударам, разливу;

- соблюдать особую осторожность при использовании предметов бытовой химии,  при утилизации следить, чтобы они не контактировали с другими химическими веществами;

- не разогревать мастики и лаки, аэрозольные баллончики на открытом огне, не проводить стирку в бензине;

- нельзя хранить мебель и горючие материалы на чердаках и в подвалах.

При возникновении пожара и в ходе его необходимо сохранять самообладание, способность быстро оценивать обстановку и принимать решения. Следует стремиться подавить в себе растерянность и нервозность, не дать впасть в панику окружающим.

В начале пожара следует попытаться его потушить, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и т.д.). Необходимо помнить, что огонь на элементах электроснабжения нельзя тушить водой. Предварительно надо отключить напряжение или перерубить провод топором с сухой деревянной ручкой. При невозможности потушить пожар до прибытия пожарных эвакуироваться.

При оказании первой медицинской помощи следует помнить, что нельзя:

- переносить пострадавшего на другое место, если ему не угрожает огонь, обвал здания, не требуется делать искусственное дыхание и оказывать срочную медицинскую помощь;

- накладывая повязку, шину, причинять дополнительную боль, ухудшающую самочувствие пострадавшего;

- давать воду или лекарство для приема внутрь пострадавшим, находящимся без сознания;

- прикасаться к ранам руками или какими-либо предметами;

- удалять видимые инородные тела из раны брюшной, грудной, или черепной полости;

- снимать с поврежденных участков тела одежду и обувь, не разорвав или не разрезав их;

- позволять пострадавшему смотреть на свою рану;

- пытаться вытащить пострадавшего из огня или здания, грозящего обвалом, не приняв должных мер для собственной защиты.

Рекомендации для размещения новых поселений и объектов

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах оползней, в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики (заправки, производственные предприятия), их постепенный вывод из жилой зоны, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро- и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенного  пункта. При размещении и формировании населенного  пункта и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

При проектировании, строительстве и реконструкции сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро- и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

При разработке проектов планировки населенного  пункта необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно выполняет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

Аварийно – спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

Инженерная подготовка территории

Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений должен включать:

– регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

– увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий);

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

– вынос объектов с затапливаемых территорий;

– проведение защитных работ в период паводка;

– эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

– ликвидация последствий наводнения.

– строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

– реконструкция существующих защитных сооружений.

Мероприятии по защите территорий от затоплений и подтоплений должны быть направлены на:

– искусственное повышение поверхности территорий;

– устройство дамб обвалования;

– регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

– устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

– регулирование русел и стока рек;

– устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

– агролесомелиорацию.

Мероприятии по защите заболоченных территорий.

Благоустройство балок и предотвращение роста оврагов предлагается выполнить путем посадки древесно-кустарниковых насаждений, засыпки отвершков оврагов вклинивающихся в застройку. На отдельных участках предусматривается прокладка водосточных устройств. В целях прекращения роста оврагов рекомендуется устройство нагорных земляных валиков вдоль бровки отвершков оврага, террасирование склонов, одернование крутых склонов, устройство открытых водостоков по тальвегам оврагов.

Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Федеральным законом "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера" определено, что граждане Российской Федерации имеют право:

- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организации, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности;

- обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;

- на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;

- на бесплатное государственное социальное страхование, получение компенсаций и льгот за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья;

- на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка.

Порядок и условия государственного и социального страхования, виды и размеры компенсаций и льгот, перечисленных выше, предоставляемых гражданам Российской Федерации, устанавливаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Граждане Российской Федерации обязаны:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области;

- выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно спасательных и других неотложных работ.

Подготовка населения к ЧС

Основной задачей в подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций является обучение всех групп населения правилам поведения и основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты.

Подготовка населения, занятого в сферах производства и обслуживания и не входящего в состав единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется путем проведения занятий по месту работы и самостоятельного изучения действий в чрезвычайных ситуациях согласно рекомендуемым программам с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.

Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования осуществляется в учебное время по образовательным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Тренировки с учащимися общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования проводятся ежегодно.

Подготовка населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, осуществляется путем проведения бесед, лекций, просмотра учебных фильмов, привлечения на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельного изучения пособий и памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Граждане, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, имеют право:

на информирование о риске, которому они могут подвергнуться в ходе учений и тренировок;

на получение компенсаций за ущерб, причиненный их здоровью на учениях и тренировках;

на сохранение средней заработной платы по месту работы на период участия в учениях и тренировках за счет средств организаций, планирующих и проводящих учения и тренировки.

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обеспечивается органами управления, входящими в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совместно с общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в области защиты и спасения людей, федеральными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями.

Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций могут использоваться средства массовой информации.